ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции «РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА».

- Техническое описание включает в себя следующие разделы:

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	5

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)	7

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)	6

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ	13

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	13

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ	14

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	14

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	15

4.3. СУБКРИТЕРИИ	15

4.4. АСПЕКТЫ	16

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)	17

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА	17

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК	18

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	18

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ	27

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	28

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	28

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	28

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	29

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	30

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ	30

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	31

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	31

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	32

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	33

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ	33

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ	33

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА	34

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ	34

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ	34

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	35

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ	35

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ	35

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	29

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ	40

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)	40

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ	40

ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ПОЛИТИКЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ WORLDSKILLS И НОРМАТИВНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ.	40

ЛЮБЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ.	40

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ	44

- Copyright © 2017 СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

Все права защищены

Любое воспроизведение, переработка, копирование, распространение текстовой информации или графических изображений в любом другом документе, в том числе электронном, на сайте или их размещение для последующего воспроизведения, или распространения запрещено правообладателем и может быть осуществлено только с его письменного согласия

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1	НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ – реставрация памятников деревянного зодчества.

1.1.2	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

Специалист по реставрации памятников деревянного зодчества работает  в области сохранения культурного наследия деревянных памятников архитектуры. Основная цель работ на исторических деревянных постройках – это обеспечение долговременной целостности структуры с сохранением всех культурных аспектов. Реставрацию объектов, особенно методом полной переборки, можно рассматривать как хирургическое вмешательство, к которому необходимо прибегать только в крайнем случае, к тому же при нарушении технологии реставрационных работ может произойти гибель памятника или перевоплощение в новодел, не представляющий исторической ценности. Профессиональная деятельность реставратора памятников деревянного зодчества является уникальной, так как работы производятся с материалами и объектами имеющими историческую ценность и требующими минимального применения современных материалов и инструментов. Также это способствует сохранению традиционных, старинных технологий и приемов в области работы с древесиной. К тому же работа с исторической древесиной предъявляет более высокие требования к квалификации специалиста –реставратора в области работы с деревом.

Деятельность реставратора осуществляется в двух, тесно связанных направлениях, состоящих из исследовательской и практической части. Исследовательская состоит из определения категории сохранности, практическая часть состоит из трёх направлений. Первое – консервация. Цель консервации – предотвращение дальнейших разрушений и сохранение исторического объекта. Второе – собственно реставрация, то есть восстановление первозданного вида предмета. При этом используются аутентичные технологические приёмы, материалы. И третье - реконструкция, или коммерческая реставрация, её отличительным признаком является использование неаутентичных материалов, могут быть изменены изначальные художественные или технические решения. Умение организовать и планировать свою работу, навыки межличностного общения, способность решать производственные и технологические задачи, креативность, также аккуратность и точность - качества, характерные для профессионального реставратора. Каждый реставратор принимает на себя большую ответственность, независимо от того, работает ли он самостоятельно или в команде. Каждый шаг в рабочем процессе имеет важное значение: ошибки реставратора могут нанести непоправимый вред историческому объекту и крайне сложно исправимы. Это означает, что реставратор должен работать аккуратно и надежно, быть энергичным, демонстрировать умение планировать и организовывать работу, уметь концентрироваться и обращать внимание на детали для того, чтобы достичь превосходных результатов.

Отсюда возникает необходимость глубоких историко-культурных познаний, понимания и умения взаимодействовать с представителями различных культур и народов.

Будущие реставраторы памятников деревянного зодчества обычно проходят курс обучения у опытных профессионалов по разработанной программе обучения которая включает следующие части:

- Приемы первичной оценки и дефектовки состояния сруба и его отдельных элементов. Выполнение обмеров, чертежей, составление маркировочных схем;

-Способы маркировки элементов в соответствии с маркировочными схемами;

-Технология произведения работ по изъятию элементов из сруба, спуску на землю и перевозке;

-Технология оценки состояния и возможности реставрации элемента;

-Научное обоснование реконструкции изделия по аналогии и различным документам.

Основные операции деятельности реставратора памятников деревянного зодчества следующие:

Оценка и дефектовка состояния сруба.

Маркировка элементов сруба.

Изъятие элементов сруба, спуск на землю. Перевозка в реставрационные мастерские.

Очистка от грязи, пыли, отложений различного рода, удаление разрушенной древесины.

Инструментальная зачистка зон разрушения и подбор форм реставрационных мероприятий.

Фиксация реставрационных мероприятий в графическом и текстовом виде и фотофиксация.

Непосредственное выполнение работ по реставрации (врубка, замена элементов, изготовление протезов, коронок).

Транспортировка и установка отреставрированных элементов в сруб.

Оценка качества выполненных  работ. Фиксирование результата в численном и визуальном (фото) варианте. Проверка наличия на элементе маркировочных табличек.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkillsInternational (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- WSR, Регламент проведения чемпионата;

- WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- WSR, политика и нормативные положения;

- Инструкция по охране труда, технике безопасности и санитарные нормы по компетенции.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

| Раздел |  | Важность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности и безопасность | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Законодательство в области охраны труда и техники безопасности, обязанности, правила и документацию; - Ситуации, когда необходимо использовать индивидуальные средства защиты; - Необходимость соблюдения правил техники безопасности при использовании и хранении материала, оборудования и рабочих инструментов; - Правила подбора и последовательность использования материалов; - Значимость содержания рабочего места в чистоте; - Принципы устойчивого развития, меры, принимаемые в отношении использования «зеленых» материалов и переработки отходов; - Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям во время работы; - Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы. Методы, позволяющие определить тип проблемы; - Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, использование цифровых технологий при проведении поиска информации, новых технических средств исследования; - Важность своевременного предоставления отчетности о ходе работы. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности при работе с ручными инструментами и электрооборудованием; - Обеспечивать безопасность труда на рабочем месте; - Правильно подбирать и использовать инструменты, материалы; - Правильно определить и использовать соответствующие индивидуальные средства защиты, защитные очки и пылезащитную маску; - Выбирать, использовать, чистить, хранить все ручные и механические инструменты, а также следовать инструкциям производителей используемого оборудования; - Безопасно использовать и хранить рабочие материалы; - Планировать рабочее место для максимизации эффективности труда и развития дисциплины, поддержания чистоты; - Понимать важность точности измерений и минимизации расход материалов; - Следить за изменениями и нововведениями в отрасли. |  |
| 2 | Чтение и интерпретация чертежей и инструкций | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Значение точного рабочего чертежа как основы для качественного выполнения работы; - Правила выполнения чертежей, согласно стандартам ISO; - Геометрию, тригонометрию и триангуляцию: - Взаимосвязь между составляющими проекта; - Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и выполнения заданий. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать и понимать чертежи и инструкции; - Действовать согласно техническому заданию; - Уточнять и корректировать отсутствующую или неверную информацию; - Рассчитать и проверить количество материалов для выполнения того или иного проекта. |  |
| 3 | Анализ материалов и маркировка реставрируемого объекта. | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Важность исследования предмета реставрации, основные правила составления реставрационного паспорта; - Нормативы, стандарты при работе с определенным реставрируемым материалом; - Подбор и обоснование методики, технологии и материалов для консервационных и реставрационных работ; - Правила измерения деталей строения, важность фиксации местоположения и устройства узлов и конструкций; - Правила нанесения обозначений и установки маркировочных табличек на отдельные части реставрируемого предмета; - Тип материала: породу дерева, металл, другие материалы; - Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на основе дерева. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Делать расчеты и измерения точно и аккуратно; - Отметить все детали и узлы, нуждающиеся в реставрации; - Использовать геометрический подход для определения сложных углов, соединений и пересечений; - Правильно подбирать инструменты и материалы. - Правильно указывать дефекты элементов на схемах. - Правильно производить маркировку элементов. |  |
| 4 | Выполнение демонтажа объекта | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Свойства материалов; - Порядок демонтажа узлов; - Способы минимизации повреждений объекта при демонтаже транспортировке элементов; - Виды инструментов, используемых при демонтаже; - Приемы использования инструментов при демонтаже; - Виды и способы применения оборудования для демонтажа объекта: леса, грузоподъемное оборудование. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить демонтаж объекта без повреждений элементов; - Производить транспортировку элементов; - Производить частичный демонтаж объекта; - Пользоваться инструментом и оборудованием для демонтажа; - Соблюдать технику безопасности, защищая органы зрения и дыхания. |  |
| 5 | Процесс устранения дефектов | 41 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Технологию устранения локальных дефектов: гнили, деформации, механических повреждений; - Породы, строение, свойства древесины; - Способы подбора и имитации текстуры заменяемого элемента; - Методы точной подгонки заменяемого элемента; - Способы минимизации следов обработки при применении механического инструмента: электрорубанков, электропил и т.д.; - Современные и традиционные инструменты для устранения дефектов, их назначения и приемы работы. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Подбирать заменяемые элементы по породе и текстуре древесины; - Минимизировать площадь заменяемых элементов; - Выполнять вычинки – выполнять выборку древесины под реставрируемый элемент; - Выполнять вставки - незначительные дополнения реставрируемого элемента до первоначальной формы в местах трещин, сколов, выбоин с подбором породы и текстуры древесины; - Изготавливать коронки-дополнения реставрируемого элемента до первоначальной формы с подбором породы и текстуры древесины; - Выполнять протезы - заменяемые разрушенные части элемента с подбором породы и текстуры древесины; - Выполнять наращивание и сращивание элементов; - Применять правила работы с инструментом, приспособлениями и оборудованием; - Соблюдать технику безопасности при работе с острыми и колющими инструментами. |  |
| 6 | Сборка элементов реставрируемого объекта | 19 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Порядок сборки объекта в соответствии с маркировкой; - Способы крепления и подгонки элементов при сборке; - Способы минимизации повреждений элементов при сборке; - Инструменты, приспособления, технические приёмы посредством которых осуществляется сборка; - Виды и способы применения оборудования при монтаже объекта: леса, грузоподъемное оборудование. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Подготавливать элементы к сборке, подгонять места стыков, и креплений; - Производить сборку объекта в соответствии с паспортом; - Применять традиционные способы крепления деталей и элементов; - Минимизировать применение металлического крепежа; - Применять правила работы с инструментом, приспособлениями и оборудованием; - Соблюдать технику безопасности при монтаже объекта. |  |
| 7 | Нанесение защитных покрытий. Конопатка. | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Технологию удаления поверхностных загрязнений; - Современные и традиционные материалы, инструменты для удаления лакокрасочных материалов; - Способы пропитки деревянных элементов огнезащитными, биозащитными составами; - Перечень и свойства традиционных антисептирующих и огнезащитных материалов; - Традиционные приемы конопатки. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Качественно наносить различные антисептирующие и огнезащитные составы; - Применять традиционные антисептирующие и гидроизолирующие материалы; - Подбирать комбинации антисептирующих и огнезащитных материалов; - Выполнять конопатку пазов и стыков; - Организовать безопасную утилизацию и переработку отходов; - Соблюдать технику безопасности, использовать индивидуальные средства защиты. |  |
|  | Всего | 100 |

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WSR.

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствоватьWSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством интерактивного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНки

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию, может быть полезно изначально  разработать  Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание должны быть утверждены Менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

4.4. АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

|  |  | Критерий |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел WSSS | БАЛЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ | ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 5 | 0 |
|  | 3 | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 0 |
|  | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |
|  | 5 |  |  | 20 | 21 |  |  | 41 | 41 | 0 |
|  | 6 |  |  |  |  | 19 |  | 19 | 19 | 0 |
|  | 7 |  |  | 2 |  |  | 8 | 10 | 10 | 0 |
| Итого баллов за критерий |  | 6 | 11 | 25 | 24 | 24 | 10 | 100 | 100 | 0 |

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту;

- шкалы 0–3, где:

- 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

- 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

- 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;

- 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6.ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок  ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Определение дефектов элементов сруба. Маркировка элементов. | 0 | 6 | 6 |
| B | Демонтаж фрагмента сруба и транспортировка элементов | 0 | 11 | 11 |
| C | Вычинка элемента-(подготовка реставрируемого элемента) | 0 | 25 | 25 |
| D | Изготовление дополнений элемента (вставка, коронка, протез) | 8 | 16 | 24 |
| E | Сборка фрагмента сруба | 2 | 22 | 24 |
| F | Подготовка под осмолку и конопатку. Осмолка и конопатка | 0 | 10 | 10 |
| Всего |  | 10 | 90 | 100 |

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

А – Определение дефектов объекта. Маркировка.

Проверяется правильность выполнения маркировки элементов, правильность и полнота заполнения графической схемы.

B – Демонтаж фрагмента сруба и транспортировка элементов

Проверяется отсутствие повреждений элементов при проведении демонтажа.  Оценивается порядок на рабочем месте, соблюдение правил ТБ.

C – Вычинка элементов (Подготовка реставрируемого элемента)

Проверяется форма вычинок под вставку, коронку, протез. Оценивается порядок на рабочем месте, соблюдение правил ТБ.

D- Изготовление дополнений элемента (вставка, коронка, протез)

Проверяется форма вставок, зазоры, подбор вставок по текстуре, вид используемых нагелей. Оценивается порядок на рабочем месте, соблюдение правил ТБ.

E – Сборка фрагмента сруба

Проверяется соответствие маркировки, плотность сборки, подбор элементов по текстуре и форме. Оценивается порядок на рабочем месте, соблюдение правил ТБ.

F– Подготовка под осмолку и конопатку. Осмолка и конопатка

Проверяется качество подготовки поверхности под осмолку и конопатку. Проверяется качество нанесение защитных составов. Проверятся качество конопатки. Оценивается порядок на рабочем месте, соблюдение правил ТБ.

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

- Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации;

- В процентном соотношении все Эксперты выставляют одинаковое число оценок;

- Каждая группа Экспертов оценивает одинаковый аспект или аспекты проектов всех участников соревнования;

- При выставлении судейской оценки желательно ориентироваться на образцы поверхностей и образцы внешнего вида, предоставляемые организатором;

- Для оценивания размеров изделия Эксперты используют измерительный инструмент участника или инструмент, предоставленный организатором и прошедший предварительную сверку с инструментом участника;

- Для оценивания зазоров используются промышленные щупы, штангенциркуль, стальную линейку, специальные шаблоны, в зависимости от специфики проверяемого элемента;

- Поэтапное оценивание проводится для каждого модуля. Чтобы обеспечить Экспертам возможность поэтапного оценивания, Конкурсантам необходимо завершить требуемую работу в установленное время.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 22 часов.

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 17 до 22 лет.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSSS.

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Участникам конкурса предоставляют объект реставрации с равноценными дефектами.

Конкурсное задание включает в себя 6 модулей. Время  всего конкурсного проекта составляет 17 часов.

Обязательное конкурсное задание состоит из 6 отдельных модулей которые оцениваются каждый день:

- Модуль А: Определение дефектов элементов сруба. Маркировка элементов;

- Модуль В: Демонтаж фрагмента сруба и транспортировка элементов;

- Модуль С: Вычинка элемента - (подготовка реставрируемого элемента);

- Модуль D: Изготовление дополнений элемента (вставка, коронка, протез);

- Модуль E:  Сборка фрагмента сруба;

- Модуль F:Подготовка под отделку; Отделка.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общие требования:

Конкурсное задание должно представлять типовую работу, выполняемую реставратором памятников деревянного зодчества, согласно требованиям профессионального стандарта «Реставратор памятников деревянного зодчества».

Оно описывает законченный объект реставрации, который должен получиться или быть максимально окончен  в результате соединения всех модулей. Например, обнаружение дефектов, маркировка, удаление старой древесины, изготовление новых элементов, сборка, осмолка. Могут также включены другие предметы или конструкции, такие как:

- Фрагменты срубов;

- Фрагменты бревен;

- Фрагменты балок;

- Фрагменты кровли.

Конкурсное задание должно включать работы по выявлению и описанию дефектов,  удалению загрязнений и поврежденного слоя с объектов реставрации,  устранению трещин и вмятин,  устранение гнили,  сборке сохранившихсмя фрагментов сруба, разбитых на небольшое количество деталей,  изготовление фрагментов кровли, конопатка швов, покрытие элементов смолой .

Отдельный модуль должен проектироваться так, чтобы его можно было подготавливать и выполнять используя технологию реставрационных работ и их последовательность, а также различные виды обработки древесины, используя ручные инструменты.

Конкурсное задание должно иметь такие габариты, чтобы объект реставрации удобно размещался на выделенной конкурсной площадке (как правило, от 6м²  до 9м² на участника). Конкурсное задание должно допускать повторное использование материалов.

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

Используются для текстовых документов шаблон формата Word, а для чертежей – шаблон формата DWG.

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:

- Сертифицированные эксперты WSR;

- Сторонние разработчики;

- Иные заинтересованные лица.

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30% изменений к Конкурсному заданию участвуют:

- Главный эксперт;

- Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);

- Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции.

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов.

| Временные рамки | Локальный чемпионат | Отборочный чемпионат | Национальный чемпионат |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаблон Конкурсного задания | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Разрабатывается на основе предыдущего чемпионата с учётом всего опыта проведения соревнований по компетенции и отраслевых стандартов за 6 месяцев до чемпионата |
| Утверждение Главного эксперта чемпионата, ответственного за разработку КЗ | За 2 месяца до чемпионата | За 3 месяца до чемпионата | За 4 месяца до чемпионата |
| Публикация КЗ (если применимо) | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата |
| Внесение и согласование с Менеджером компетенции 30% изменений в КЗ | В день С-2 | В день С-2 | В день С-2 |
| Внесение предложений на Форум экспертов о модернизации КЗ, КО, ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ | В день С+1 | В день С+1 | В день С+1 |

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. А также полное соответствие Техническому описанию.

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции форме.

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит отреставрировать участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

Для модулей проекта могут использоваться материалы, для восстановления утрат массива и повреждения поверхности. Готовый к употреблению материал поставляется в свободной форме.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений по какому-либо профессиональному навыку проходят на дискуссионном форуме (http://forum.worldskills.ru), посвященном соответствующей компетенции. Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный на этот пост Менеджером компетенции). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса.

Также на форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции.

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:

- Техническое описание;

- Конкурсные задания;

- Обобщённая ведомость оценки;

- Инфраструктурный лист;

- Инструкция по охране труда и технике безопасности;

- Дополнительная информация.

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее управление компетенцией осуществляется Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.

Общие требования по технике безопасности указываются в документации по технике безопасности и охране труда в соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе.

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

См. документацию по технике безопасности и охране труда, предоставленные оргкомитетом чемпионата.

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

- Все участники обязаны использовать защитные очки при работе с ручным, машинным оборудованием или инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков или частиц;

- На всем протяжении конкурса необходимо наличие аптечки и устройства для промывки глаз;

- Эксперты при осмотре, проверке или работе со станками, или во время присутствия на рабочих местах участников конкурса, обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты;

- При работе с ручным или электрическим оборудованием, производящим пыль, все участники должны пользоваться средствами защиты органов дыхания;

- Технический эксперт отвечает за оснащение и смену оснащения станков. Начальнику мастерской не разрешается настраивать станок вместо участника, но он обязан наблюдать за процессом;

- Уровень освещения рабочего места – СНиП 23-05-95 не менее 500 люкс;

- Пол на участке проведения конкурса должен быть ровным, гладким и горизонтальным, без больших трещин, щелей, неровностей и прочих объектов, о которые можно споткнуться.

В ходе конкурса участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, фотоаппаратами, личными устройствами для прослушивания музыки, радиоприемниками и другими приспособлениями, могущими отвлекать внимание, по мнению Главного эксперта.

Площадка проведения конкурса по Реставрации памятников деревянного зодчества должна максимизировать вовлечение посетителей и журналистов в процесс:

- Предложение попробовать себя в профессии: участок, где зрители и представители прессы могут попробовать себя в реставрационных работах;

- Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об участнике, рекламирующие карьерные перспективы;

- Текстовые описания конкурсных заданий: размещение чертежа конкурсного задания на всеобщее обозрение;

- Демонстрация законченных модулей: образец работы размещается на конкурсной площадке.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции об изменениях в Инфраструктурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

Конкурсанты могут приносить свои ящики для инструментов с обычным ручным инвентарем реставратора памятников деревянного зодчества, позволяющим выполнить конкурсное задание в полном объеме, если такие инструменты не перечислены в Инфраструктурном листе.

Участник может иметь при себе следующие инструменты. Этот список приводится лишь в качестве рекомендации и может быть расширен.

- Шило;

- Рубанки;

- Ножовки;

- Топоры;

- Тесла;

- Скобели;

- Долота;

- Стамески плоские;

- Стамески отлогие;

- Стамески полукруглые;

- Цикли;

- Ножи;

- Угольники;

- Линейка;

- Киянка;

- Молоток;

- Гвоздодер для удаления скоб и декоративных гвоздей;

- Конопатки;

- Кисти;

- Ручное приспособление и абразивные материалы для заточки инструментов;

- Разметочные инструменты;

- Портативная лампа;

- Участникам разрешается иметь при себе наждачную бумагу, максимальная зернистость 250;

- Портативное зажимное устройство;

- Струбцины, зажимы;

- средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, перчатки).

После прибытия на место и распаковки инструментальных ящиков, участники обязаны предъявить все инструменты экспертам до начала конкурса.

Организатор конкурса выдает участникам весь необходимый материал для выполнения конкурсного задания: бревна и массив дерева. Стационарные механизмы, которые предоставляет организатор конкурса: точило для заточки инструмента, монтажная строительная пила, торцовочная пила, цепная электропила. Рабочие места для участников предоставляет организатор конкурса:

- Верстаки столярные;

- Сборочные подиумы;

- Стулья;

- Антисептирующие материалы;

- Инструменты и материалы для размывки загрязнений;

- Войлочные или ковролиновые коврики;

- Ассортимент зажимных приспособлений;

- Прокладки для зажима деталей;

- Пиломатериалы;

- Абразивные материалы;

- Электрический заточной станок;

- Настольные лампы;

- Вспомогательные расходные материалы;

- Средства для уборки рабочих мест.

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными или не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям.

Любые инструменты, не перечисленные в Инфраструктурном листе.

8.4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

Инфраструктура конкурсной площадки состоит из:

- Рабочие места конкурсантов (не менее 8 м2 на одного чел.);

- Складское помещение (по кол-ву материалов);

- Раздевалки для конкурсантов – по кол-ву конкурсантов;

- Комната экспертов (по кол-ву экспертов, включая независимых);

- Комната Главного эксперта;

- Брифинг зона;

- Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов.

Примерный план застройки площадки на 6 участников

- Верстак с винтовыми зажимами;

- Блок розеток (не менее 1 шт. 220 В);

- Рабочий подиум (не менее 2000 х 1200 мм), устойчивый и ровный.

Складское помещение

Должно быть оборудовано стеллажами для инструмента и достаточным кол-вом места для материалов, огнетушителем.

Раздевалки для конкурсантов

Должны быть оборудованы вешалками и ящиками для переодевания на каждого конкурсанта, стульями и одним столом на 4-х участников.

Кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканчиками                         - Огнетушитель.

Комната экспертов

Должна быть оборудована:

- Стол рабочий (один на 2-х экспертов, включая независимых);

- Стул (один на каждого эксперта, включая независимых);

- Проектор с экраном, колонками и микрофоном;

- Кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканами;

- Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага, скотч (прозрачный, малярный, двухсторонний), степлер, нож канцелярский, ножницы, бумагодержатели А4, запасной картридж для МФУ, ластик, урна, щётка с совком;

- Огнетушитель.

Комната Главного эксперта

Должна быть оборудована:

- Стол для переговоров;

- Стол рабочий;

- Ноутбук, принтер цветной для бумаги формата А4;

- Канцелярские товары (блокноты, ручки, карандаши).

Брифинг зона

Должна быть оборудована:

-Большим экраном с проектором и ноутбуком;

- Микрофоном с колонками;

- Стульями (по количеству участников и экспертов);

- 2 столами для демонстрации и размещения образцов и эталонов;

-Кулер (горячая и холодная вода) с одноразовыми стаканами;

-Огнетушитель.

Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов

-Ограждения выставочные, высотой до 1м;

-Входы и выходы с площадки должны быть широкими;

- По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом конкурсантов, должен быть проход (не менее 80 см) для экспертов.

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ

Время на выполнения задания не должны превышать 5 часов в день.

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики компетенции.