ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»

«Молодые профессионалы Карелии»

Конкурсное задание конкурса профессионального мастерства по компетенции

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

(Основано на материалах демонстрационного экзамена базового уровня по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)

Конкурс проводится среди студентов, обучающихся на 3 и 4 курсах по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)

Время выполнения задания – 4 часа.

Конкурсное задание не является секретным и предполагает внесение 30% изменений. Оно будет представлено в виде двух модулей: модуль 1 -  Участие в проектировании зданий и сооружений, модуль 2 - Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.

Результаты выполнения задания сохраняются с соблюдением форматов и наименований файлов и папок в соответствии с заданием и предоставляются на проверку через сетевые ресурсы с учетом требований по наименованию конечных папок.

| Модуль | Наименование задания | Судейская оценка (проверка качества) | Объективная оценка (оценка по измеримым параметрам) | Общая оценка | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений: Определение нормативной и расчетной глубины сезонного промерзания грунта и оформление расчета в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе. Разработка чертежа «Схема расположения фундаментных плит» со спецификацией сборных железобетонных элементов с использованием специализированного программного обеспечения для автоматизированного проектирования с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению графической части проекта. Предоставление чертежа в проприетарном (с расширением .dwg) и портативном (с расширением .pdf) форматах. | Не применимо | 65,0 | 65,0 | 4:00 |
| 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства: Оформление ведомости подсчета объемов работ к чертежу «Схема расположения фундаментных плит», разработанному при выполнении модуля 1, в виде пояснительной записки в текстовом редакторе. | Не применимо | 35,0 | 35,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 100 | 100 | 4 |

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

| Модуль | Критерий | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений | Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. Подбор наиболее оптимальных решений из строительных конструкций и материалов, разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования. |
| 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства |

Образец задания

Модуль 1: Участие в проектировании зданий и сооружений

Задание модуля 1:

Здание кирпичное жилое без подвала. Фундамент ленточный сборный железобетонный. Полы первого этажа устраиваются по грунту. Температура расчетной среднесуточной температуры помещения, примыкающего к наружным фундаментам, составляет 15оС. Строительство осуществляется в г. Петрозаводск. Грунт – супесь.

1.1 Определите нормативную и расчетную глубины сезонного промерзания грунта в соответствии с требованиями СП 22.13330.206 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» и оформите расчет в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

1.2 Разработайте чертеж «Схема расположения фундаментных плит» со спецификацией сборных железобетонных элементов (по форме 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации») к схеме на формате А3 (или А2) в масштабе 1:100 с использованием специализированного программного обеспечения для автоматизированного проектирования с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению графической части проекта.

Основную надпись примите по форме 3 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

1.3 Предоставьте чертеж в проприетарном и портативном форматах.

Фундаментные плиты серии 1.112 – 5, ширину фундаментных плит следует принять:

– под наружные стены - 1400 мм;

– под внутренние поперечные стены - 1200 мм;

– под внутренние продольные стены - 1600 мм.

Модуль 2: Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Задание модуля 2:

2.1 Составьте Ведомость подсчета объемов работ к чертежу «Схема расположения фундаментных плит», разработанному Вами при выполнении модуля 1, в виде пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

При составлении Ведомости руководствуйтесь нормами расценок соответствующих сборников ГЭСН.

Все подсчеты должны быть с пояснениями (указать необходимые формулы, расписать расчет при необходимости, расшифровать все значения, выполнить ссылки на листы графической части, спецификации и т.п.).

Главный эксперт Конкурса  ________________________А.В. Белокурова