Министерство образования и спорта Республики Карелия

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине/ курсу (модулю)

# ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ

______________________________

(наименование дисциплины// курса (модуля))

08.01.28. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

_______________________________________

(код и наименование специальности)

Петрозаводск 2023

Разработчики:

Никифорова Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»

© ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине/ курсу (модулю)

ПМ. 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» _____________________________________________________________________

(наименование дисциплины// курса (модуля)

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) разработан в соответствиями с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта специальности 08.01.28  Мастер отделочных строительных и декоративных работ и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Оценочные средства (ОС) – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, учебной дисциплины,  профессионального модуля

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зачет, диф. зачет /экзамен (Приложение Б) | Проводится в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов). Помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование определенных профессиональных компетенций | Перечень вопросов к зачету. Экзаменационные билеты. Задания по вариантам. |
| 2 | Контрольно- тестовая работа (Приложение В) | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Комплект контрольных тестовых заданий. |
| 3 | Практическая работа (Приложение Г) | Цель - формирование у студентов профессиональных умений (пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, инструментами, работать с нормативными документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений) | Комплект практических работ |
| 4 | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Образец рабочей тетради Формат А4 |
| 5 | Практика(Приложение Д, Е) | Заполняется работодателем и студентом (форма прилагается) | Аттестационный лист , характеристика и отчет по практике |

Перечень оценочных средств

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины, курса (модуля)** | Код контролируемой компетенции (ОПОР)/практического опыта/умения/знания | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.1. Классификация и виды штукатурок | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.2. Технология оштукатуривания поверхностей | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.3 Механизация штукатурных работ | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.4 Декоративные штукатурки | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.5. Художественные штукатурки | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.6. Штукатурки специального назначения | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа Контрольно – тестовая работа. |
|  | Тема 2.1. Устройство наливных полов | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа Контрольно – тестовая работа. |
|  | Тема 3.1. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 3.2. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ | ОК 1,2,4,5,9 ПК Х.1 | Практическая работа Контрольно – тестовая работа. |
|  |  |  | Экзамен по МДК. |

Приложение Б

Оформление материалов для промежуточной аттестации

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия

«Петрозаводский техникум городского хозяйства»

Вид контроля  - промежуточная аттестация. Контрольно – тестовая работа.

Время промежуточного контроля    _8_часов

| Итоговая балльная оценка | Академическая оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 90 ÷ 100 | 5 | Отлично |
| 70 ÷ 89 | 4 | Хорошо |
| 60 ÷ 69 | 3 | Удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | Неудовлетворительно |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ГАПОУ  РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ    ТЕХНИКУМ    ГОРОДСКОГО   ХОЗЯЙСТВА»

Время промежуточного контроля    __8_часов

| СОГЛАСОВАНО Зав. отделением … «____»___________20____г. | Экзаменационный билет № 1 По дисциплине / МДК 01.01 Технология штукатурных работ. / Разделу ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. Группа Семестр | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УПР ________________ Минко Н.О. «____»___________20____г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 1 | Общие сведения о штукатурных работах. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Отделка фасада каменной крошкой. |
| 2 | 1 | Штукатурные растворы, используемые в отделке поверхности |
|  | 2 | Расчеты необходимого количества раствора на произвольно выбранную поверхность. |
| 3 | 1 | Расчеты необходимого количества компонентов раствора на произвольно выбранную поверхность. |
|  | 2 | Технология выполнения декоративных штукатурок с крупным заполнителем. |
| 4 | 1 | Технология выполнения декоративной отделки с мелким заполнителем выполненная механизированным способом. |
|  | 2 | Механизмы для приготовления штукатурных растворов и смесей. |
| 5 | 1 | Сухие смеси и их характеристики |
|  | 2 | Отделка потолка полистирольными плитками. |
| 6 | 1 | Общие сведения о материалах для «сухой» отделки поверхностей. |
|  | 2 | Технология выполнения венецианской штукатурки. |
| 7 | 1 | Материалы для монтажа СФТК. |
|  | 2 | Составы и смеси, используемые в штукатурных отделочных работах. |
| 8 | 1 | Отделка поверхности стен штукатурным раствором методом торкретирования |
|  | 2 | Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. |
| 9 | 1 | Технология ремонта СФТК. |
|  | 2 | Растворонасос – его характеристики и составляющие, принцип работы. |
| 10 | 1 | Технология оштукатуривания кирпичной поверхности. |
|  | 2 | Дефектная ведомость на штукатурные работы. |
| 11 | 1 | Технология оштукатуривания комбинированной поверхности |
|  | 2 | Инструменты подготовительные, контрольно-измерительные, технологические - используемые в штукатурных работах и технология их применения |
| 12 | 1 | Технология устройства СФТК. |
|  | 2 | Механизмы для нанесения штукатурных растворов на поверхность. |
| 13 | 1 | Механизмы для подготовки компонентов растворных составов к использованию. |
|  | 2 | Технология оштукатуривания карнизов. |
| 14 | 1 | Патрубки и форсунки, используемые в штукатурных работах. |
|  | 2 | Технология оштукатуривания бетонной поверхности. |
| 15 | 1 | Технология оштукатуривания деревянной поверхности. |
|  | 2 | Технологическая карта на приготовление штукатурного раствора. |
| 16 | 1 | Технология приготовления штукатурного раствора используемого в отделке. |
|  | 2 | Оштукатуривание поверхности вручную штукатурным раствором. |
| 17 | 1 | Технология выполнения декоративных штукатурок по трафарету. |
|  | 2 | Технология оштукатуривания поверхности механизированным способом. |
| 18 | 1 | Технология оштукатуривания оконных и дверных проемов. |
|  | 2 | Технология оштукатуривания квадратных и прямоугольных колонн. |
| 19 | 1 | Технология оштукатуривания круглых колонн. |
|  | 2 | Механизмы для подготовки поверхности под штукатурную отделку. |
| 20 | 1 | Технология оштукатуривания тяг и падуг. |
|  | 2 | Технология выполнения рустовочной штукатурки. |
| 21 | 1 | Технология выполнения декоративных штукатурок методом набрызга. |
|  | 2 | Технология оштукатуривания поверхности вручную «сухой» смесью. . |
| 22 | 1 | Технология выполнения декоративных штукатурок методом «СГРАФФИТО». |
|  | 2 | Технология обшивки поверхности стен гипсокартонными листами. |
| 23 | 1 | Ремонтно-реставрационные работы по штукатурной отделке поверхности. |
|  | 2 | Технологические процессы по ремонту оштукатуренной поверхности. |

Экзаменационные вопросы.

- Общие сведения о штукатурных работах.

- Сухие смеси и их характеристики.

- Штукатурные растворы, используемые в отделке поверхности.

- Расчеты необходимого количества раствора на произвольно выбранную поверхность.

- Расчеты необходимого количества компонентов раствора на произвольно выбранную поверхность.

- Технология выполнения декоративных штукатурок с крупным заполнителем.

- Технология выполнения декоративной отделки с мелким заполнителем выполненная механизированным способом.

- Технология выполнения венецианской штукатурки.

- Отделка фасада каменной крошкой.

- Отделка потолка полистирольными плитками.

- Общие сведения о материалах для «сухой» отделки поверхностей.

- Технология устройства СФТК.

- Технология ремонта СФТК.

- Составы и смеси, используемые в штукатурных отделочных работах.

- Отделка поверхности стен штукатурным раствором методом торкретирования.

- Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание.

- Материалы для монтажа СФТК.

- Технология оштукатуривания бетонной поверхности.

- Технология оштукатуривания кирпичной поверхности.

- Технология оштукатуривания деревянной поверхности.

- Технология оштукатуривания комбинированной поверхности

- Инструменты подготовительные, контрольно-измерительные, технологические - используемые в штукатурных работах и технология их применения.

- Механизмы для приготовления штукатурных растворов и смесей.

- Механизмы для нанесения штукатурных растворов на поверхность.

- Механизмы для подготовки компонентов растворных составов к использованию.

- Механизмы для подготовки поверхности под штукатурную отделку.

- Патрубки и форсунки, используемые в штукатурных работах.

- Растворонасос – его характеристики и составляющие, принцип работы.

- Дефектная ведомость на штукатурные работы.

- Технологическая карта на приготовление штукатурного раствора.

- Технология приготовления штукатурного раствора используемого в отделке.

- Оштукатуривание поверхности вручную штукатурным раствором.

- Технология оштукатуривания поверхности вручную «сухой» смесью.

- Технология оштукатуривания поверхности механизированным способом.

- Технология оштукатуривания оконных и дверных проемов.

- Технология оштукатуривания квадратных и прямоугольных колонн.

- Технология оштукатуривания круглых колонн.

- Технология оштукатуривания карнизов.

- Технология оштукатуривания тяг и падуг.

- Технология выполнения рустовочной штукатурки.

- Технология выполнения декоративных штукатурок методом набрызга.

- Технология выполнения декоративных штукатурок по трафарету.

- Технология выполнения декоративных штукатурок методом «СГРАФФИТО».

- Технология обшивки поверхности стен гипсокартонными листами.

- Ремонтно-реставрационные работы по штукатурной отделке поверхности.

- Технологические процессы по ремонту оштукатуренной поверхности.

*Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя.

Преподаватель    __________________________

* Примечания:

Даты в поле согласования можно впечатать сразу

Подпись преподавателя необходимо размещать после вопросов /заданий билета

Если в билетах есть ссылка на практические задания, то при сдаче их на согласование необходимо приложить эти задания.

Приложение В

Время промежуточного контроля    __6_часов

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине/междисциплинарному курсу  _ ПМ. 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» _

(наименование УД/МДК)

Раздел 1.Выполнение штукатурных и декоративных работ

ВАРИАНТ 1

выбор одного варианта ответа из предложенного множества

№1 Классификация штукатурок

1.	По какому признаку штукатурка делится на простую, улучшенную, высококачественную?

а)  по на значению?

б)  по качеству

2.	По какому признаку штукатурка делится на обыкновенную, декоративную, специальную?

а)  по назначению

б)  по качеству

3.	Какая штукатурка имеет толщину 15 мм?

а)  простая

б)  улучшенная

в)  высококачественная

4.	Какой штукатуркой чаще всего оштукатуривают жилые дома?

а)  простой

б)  улучшенной

в)  высококачественной

5.	Какой штукатуркой оштукатуривают выставочные залы, дворцы?

а)   простой

б)   улучшенной

в)   высококачественной

6.	Где можно применить простую штукатурку?

а)   в подвалах

б)   в жилых домах

в)   в театрах

7.	Где можно применять специальную штукатурку?

а)  в детском саде

б)  в школе

в)  в бане

8.	Какая штукатурка имеет толщину 12 мм?

а)  простая

б)  улучшенная

в)  высококачественная

9.	Что вводят в растворы для специальных штукатурок?

а)  определенные пигменты

б)  определенные добавки

10.	Какая штукатурка может имитировать горные породы?

а)  декоративная

б)  специальная

№ 2. Подготовка к производству штукатурных работ

1.  На качество каких работ влияет качество штукатурных работ?

а)   облицовочных

б)   малярных

2. Качество каких работ влияет на качество штукатурных работ?

а)  плотничных

б)  монтажных

в)  каменных

3. Можно ли штукатурные работы отнести к отделочным работам?

а)   да

б)   нет

4. Можно ли штукатурные работы отнести к скрытым работам?

а)  да

б)  нет

5. Можно ли качество штукатурных работ определить без помощи каких-либо инструментов?

а)   да

б)   нет

6.  Можно ли качество штукатурки проверить с помощью ровной, хорошо отшлифованной рейки?

а)  да

б)  нет

7. В каком случае рабочего можно считать нарушителем трудовой дисциплины?

а)  если он неправильно приготовил раствор

б)  если он ушел на 1 час раньше с работы

в)  если он неправильно выполнил какую-либо операцию

8.  Какой из видов отделки самый распространенный?

а)  оштукатуривание

б)  окрашивание

в)  облицовывание

9.  Можно ли рабочего, выполнившего оштукатуривание стены без соблюдения требуемой последовательности, назвать нарушителем технологической дисциплины?

а)  да

б)  нет

10. Можно ли выполнять работы по оштукатуриванию стен на 1-м этаже, если на 2-м этаже ведется кладка стены.

а)  да

б)  нет

№ 3. Подготовка стыков разнородных поверхностей. Устройств  сетчато-армированных конструкций

1.Каким материалом необходимо затянуть стык из разнородных материалов до оштукатуривания его?

а)	дранкой

б)	толью

в)	сеткой

2.Что может образоваться на поверхности штукатурки в том месте, где стыкуются разные материалы, если ее не подготовить должным образом

а)	появятся высолы

б)	появятся дутики

в)	появятся трещины

3.Какую сетку можно использовать для затягивания стыков?

а)	размером 30x30 мм

б)	размером 40x40 мм

в)	размером 50x50 мм

4.Какую сетку лучше использовать для затягивания стыков?

а)	тканую

б)	плетеную

5.На каком расстоянии друг от друга должны забиваться гвозди при ее креплении к поверхности?

а)	100-150 мм

б)	200-250 мм

6.Можно ли использовать сетчато-армированные конструкции при устройстве подвесных потолков?

а)	да

б)	нет

7.Какую сетку рекомендуют использовать для устройства сетчато-армированного каркаса?

а)	размером ячеек 40x40 мм

б)	размером ячеек 10x10 мм

8.Какой каркас поддерживает сетку, чтобы она плотно лежала и не провисала?

а)	несущий

б)	распределительный

9.Арматуру какого каркаса устанавливают в первую очередь?

а)	несущего

б)	распределительного

10.Можно ли арматуру несущего и распределительного каркаса связывать между собой?

а)	да

б)	нет

ВАРИАНТ 2

выбор одного варианта ответа из предложенного множества

№ 4. Требования к высококачественной штукатурке. Провешивание поверхностей.

1.	Какую толщину должна иметь высококачественная штукатурка

а)	15 мм

б)	18 мм

в)   20 мм

2.	Какой глубины допускаются неровности на высококачественной штукатурке при проверке ее ровности правилом длиной 2м?

а)	до 2 мм

б)	до 3 мм

в)	до 5 мм

3.	Каких размеров допускаются отклонения на всю высоту помещения при высококачественной штукатурке?

а)	до 3 мм

б)	до 5 мм

в)	до 10 мм

4.	С какой целью выполняют провешивание стен?

а)	чтобы облегчить набрасывание раствора.

б)	чтобы получить ровную и точную плоскость штукатурки.

в)	чтобы ускорить набрасывание раствора.

5.	Какими инструментами можно провесить стены?

а)	водяным уровнем.

б)	правилом.

в)	отвесом.

6.	На какую величину должна отстоять от поверхности шляпка первого гвоздя при высококачественной штукатурке?

а)	12 мм

б)	15 мм

в)	20 мм

7.	В какой плоскости должны находится шляпки всех гвоздей после окончания провешивания стен?

а)	в вертикальной

б)	в горизонтальной

8.	Какое требование предъявляется к забивке второго гвоздя?

а)	его шляпка должна отстоять от поверхности стены на толщину будущей штукатурки.

б)	его шляпка должна касаться шнура отвеса.

9.	Можно ли для провешивания стен использовать уровень?

а)	да

б)	нет

10. Зависит ли от точности выполнения провешивания качество штукатурки?

а)	да

б)	нет

№ 5. Понятие о маяках и марках.

1.	Что представляет собой растворная марка?

а)	полоску из раствора определенной толщины

б)	усеченную пирамидку из раствора

в)   квадратик

2.	Что представляет собой маяк?

а)	полоску из раствора определенной толщины

б)	усеченную пирамидку из раствора

в)	квадратик

3.	В каком месте устраивают марки?

а)	там, где забиты гвозди

б)	между забитыми гвоздями

4. Сколько марок достаточно устроить под один маяк?

а)	одну

б)	две

5.	Могут ли использоваться металлические марки?

а)	да

б)	нет

6.	Верно ли , что растворные маяки необходимо в последствии вырубить?

а)	да

б)	нет

7.	Можно ли  маяки устраивать «натирая их по маркам?

а)	да

б)	нет

8.	Какие размеры имеет растворная марка?

а)	10x10 мм

б)	20х20 мм

в)	30x30 мм

9.	Можно ли, гипсовые маяки не вырубать в последствии

а)	можно

б)	нельзя

10. Какие марки устраивать производительнее?

а)	из гипсового раствора

б)	металлические

в)	из цементного раствора

№ 6. Установка деревянных и металлических маяков

1. Можно ли деревянные маяки устанавливать не на марки, а непосредственно на стены?

а)	да

б)	нет

2.	Каким инструментом разравнивают раствор между деревянными маяками?

а)	правилом

б)	малкой

3.	Чем отличается малка от правила?

а)	она длиннее правила

б)	она имеет уступы

4.	Можно ли деревянный маяк прибивать гвоздями?

а)	да

б)	нет

5.	На каком расстоянии друг от друга располагают деревянные маяки?

а)	на расстоянии немногим меньше, чем длина правила

б)	на расстоянии немногим меньше, чем длина малки

6.	Можно ли деревянные маяки укреплять по металлическим маркам?

а) да

б ) нет

7.	Какого сечения могут быть деревянные маяки?

а)	20х20мм

б)	ЗОх30мм

8.	Что используют в качестве металлических маяков?

а)	металлические бруски сечением 20x20мм

б)	дюралюминиемые уголки сечением 25x25мм

9.	Чем крепят металлические маяки к поверхности стен

а)	гвоздями

б)	штырями с гайками

в)	гипсом

10.	Использование каких маяков производительнее?

а)	металлических

б)	деревянных

ЭТАЛОНЫ  К ТЕСТАМ

| № 1 | №2 | №3 | № 4 | №5 | №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 1 в | 1 в | 16 | 1а |
| 2а | 2в | 2в | 2 а | 2а | 26 |
| 36 | За | За | 36 | За | 36 |
| 46,в | 46 | 46 | 46 | 46 | 4 а |
| 5в | 5 а | 56 | 5в | 5а | 56 |
| 6а | 6а | 6а | 6в | 66 | 6а |
| 7в | 76 | 76 | 7 а | 7а | 76 |
| 8а | 8 а | 86 | 86 | 8в | 86 |
| 96 | 9 а | 9а | 9 а | 96 | 96 |
| 10а | 106 | 10а | 10а | 106 | 10а |

Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола

выбор одного варианта ответа из предложенного множества

| 1) Поверхность основания должна быть: 1. сухой, прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. 2. из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 и цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см²) | 11) Хождение по полу возможно через 3 – 12 часов в зависимости от состава, полный набор прочности происходит дольше 1. нет 2. да 3. возможно |
| --- | --- |
| 2) Обеспыливание поверхности необходимо выполнять перед нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточные покрытия и мастичных составов для сплошных бесшовных полов. 1. Подготовка среднележащих элементов пола 2.Подготовка нижележащих элементов пола 3. Подготовка верхнележащих элементов пола | 12) Если наливной пол предназначен в качестве финишного слоя, может потребоваться дополнительная шлифовка и … 1. заливка ещё одного тонкого слоя 2. покрытие лаком |
| 3) При нанесении материала на поверхности с большими углами уклона и вертикальные поверхности следует применять. 1. тиксотропирующие добавки 2. полимерные добавки | 13) 3D-полы могут иметь в своем составе изображение это…. 1. полимерные наливные полы 2. эпоксидные наливные полы |
| 4) Наиболее распространенный в условиях России метод в виду доступности оборудования и возможности выравнивать основание, но очень трудоемкий и требует тщательной очистки основания от пыли. 1. циклевание 2. шлифование 3. натирание | 14) При сильной замасленности основания применяется очистка поверхности….. 1. химическое травление 2. выжиганием горелками 3. фрезерная обработка |
| 5) Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав 1. можно сразу наливать финишный состав 2. нельзя сразу наливать финишный состав | 15) Какой инструмент необходим для удаления пузырьков воздуха 1. зубчатый шпатель 2. ракля 3. зубчатый валик |
| 6) Работы, особенно с материалами, содержащими в своем составе органические растворители, следует проводить… 1. в проветриваемых помещениях. 2. исключительно на улице 3. только в закрытых помещениях | 16) Если ровнитель на основе цемента, то 1. финишный состав должен быть из цемента 2. финишный состав должен быть из гипса |
| 7) Ровнители «самовыравнивающиеся» 1. необходимо «разгонять» шпателем 2. выравниваются самостоятельно | 17) Загрязнения с кожи удалять можно.. 1. растворителем 2. мылом и водой |
| 8) Комбинирование наливного пола и цементно-песчаной стяжки – позволяют снизить бюджет отделки 1. на 20% 2. на 30% 3. на 60% | 18) Большая часть составов теряет эластичность через 1. 50 минут 2. 40 минут 3. 20 минут |
| 9) мешки с сухой смесью необходимо складировать во время работы 1. в смежном/соседнем помещении, рядом с местом работ 2. на складе 3. на месте производства работы | 19) Наливают состав на пол 1. «змейкой» 2. «точечно» 3. «штапельно» |
| 10) в начале работ в емкость (корыто, ведро) 1. наливается вода, затем высыпается наливной пол 2. высыпается наливной пол, затем наливается вода | 20) Вещества, которые повышают пластичность ЦПС 1. фиброволокно 2. полиэпофлекс 3. пластификатор |

ЭТАЛОНЫ  К ТЕСТАМ

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)

Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК).

выбор одного варианта ответа из предложенного множества

1. СФТК — это………..

А. система фасадов, теплоизоляция и комплекс работ с декоративными элементами здания

Б. системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружным штукатурным или облицовочным слоями.

2. Прочность на отрыв верхнего слоя основания должна составлять ….

А. не менее 0,05 МПа.

Б. не менее 0,08 МПа.

В. не менее 0,03 МПа.

3. МВП – это…………..

а. Минераловатные плиты

б. Минералакриловатные плиты

4. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

А. Применяется как термодинамический (компенсационный) элемент в СФТК, независимо от количества площади

Б. Применяется как термодинамический (компенсационный) элемент в СФТК, на больших площадях

5. ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ наносится

а. Когда требуется высокая адгезия. Схема нанесения «под гребёнку».

Б. Когда требуется низкая адгезия. Схема нанесения «под рашпель»

В. Когда требуется средняя адгезия. Схема нанесения «под гребень»

6. Сетка из стекловолокна, изготовленная тканым способом, покрытая полимерным составом для обеспечения защиты стеклянного волокна от….

А. щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного оновного штукатурного слоя.

Б. щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного верхнего штукатурного слоя.

В. щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного базового штукатурного слоя.

7. Пластиковая тёрка (толщиной не менее 3-х мм).

А. Понадобится в завершающем этапе — при выравнивании и структурировании декоративного слоя.

Б. Понадобится в начальном этапе — при выравнивании и структурировании декоративного слоя.

В. Понадобится в любом этапе — при выравнивании и структурировании декоративного слоя.

8. Монтаж теплоизоляционного слоя осуществляют в три последовательных этапа: -

А.  - механическая фиксация приклеенных теплоизоляционных плит с помощью анкеров с тарельчатым дюбелем., установка цокольного (стартового) профиля (в случае, если это); - приклеивание (установка) теплоизоляционных плит к строительному предусмотрено проектной документацией); - приклеивание (установка) теплоизоляционных плит к строительному основанию;

Б. установка цокольного (стартового) профиля (в случае, если это предусмотрено проектной документациейоснованию; - механическая фиксация приклеенных теплоизоляционных плит с помощью анкеров с тарельчатым дюбелем.

9. Не допускается соединение цокольных профилей …..

А. внахлест и  встык

Б. встык

В. внахлест.

10. Не допускается стыковать плиты ……

А. на  линиях углов оконных и дверных проемов.

Б. вдоль линии углов оконных и дверных проемов.

В. поперек линии углов оконных и дверных проемов

11. Тип дюбеля и глубина анкеровки зависят

А. вида декративной штукатурки

Б. от типа основания

12. приготовленный рулон рядовой фасадной стеклосетки разматывают между стеной и строительными лесами

А. на всю длину подготовленной поверхности, прислоняют к нанесенному базовому составу и утапливают

Б. частично для подготовленной поверхности, прислоняют к нанесенному базовому составу и утапливают

13. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой

А. нет

Б. да

В. Не всегда

14. Для обеспечения защитных и декоративных функций применяют доборные элементы:

А. сетка стекловолоконная

Б. профиль примыкания к оконным и дверным рамам

В. теплоизоляционная плита

15. Дополнительное дюбелирование следует производить по

А. «сухому» слою клея.

Б. «схватившемуся» слою клея.

В. «мокрому» слою клея.

16. Облицовочные материалы темного цвета с низкой отражающей способностью применять

А. не рекомендуется

Б.  рекомендуется

17. При установке «Мокрого» фасада температура не должна опускаться

А. ниже 3 градусов по Цельсию.

Б. ниже 5 градусов по Цельсию.

В. ниже 15 градусов по Цельсию.

18. Толщина утеплителя для фасада зависит

А. от температуры на улице, толщины стен и используемого материала

Б. от климата, толщины стен и используемого материала.

19. Армирование мокрого фасада происходит при помощи …

А. клеевого состава.

Б. стеклосетки

В. Дюбелей

20. Способ крепления утеплителя:

А. С помощью дюбелей и специального клея

Б. С помощью жидких гвоздей и специальной сетки

ЭТАЛОНЫ К ТЕСТУ

| б | б | а | б | а | в | а | б | в | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| б | а | б | б | в | а | б | б | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено 90 ÷ 100%;

- оценка «хорошо» 70 ÷ 89%.;

- оценка «удовлетворительно» 60 ÷ 69%.;

- оценка «неудовлетворительно» менее 60% .

Приложение Д

ОТЧЕТ

о прохождении производственной практики

Обучающегося (йся)__________________________________________________________

Группа ______________________________________________________________________

Профессия ___________________________________________________________________

Предприятие, организация_____________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «____»____________20____г.

Краткая характеристика предприятия__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика выполненных работ в процессе производственной практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Использование приборов, инструмента, приспособлений и др. оборудования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Использование литературы (учебники, методические пособия, справочники, техническая документация и т.д.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата составления отчета      «_____»_____________20_______

Подпись обучающегося____________________________________________

Приложение Е

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Заключение составлено «___»_____________201   года о том, что _______________________________________________________________________

(Ф.И.О)

Студент  ГБПОУ РК Петрозаводский строительный техникум по профессии «Мастер столярного и мебельного производства»  освоил/не освоил

| код | Наименование результатов обучения | освоил/не освоил |
| --- | --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ## ОК 09 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |
| ## ПК Х.1 | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |  |
| ## ПК Х.2 | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |  |
| ## ПК Х.3 | Выполнение декоративных штукатурок. |  |
| ## ПК Х.4 | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ_______________________

Мастер производственного обучения:____________________________

«____»_______201   г.

М.П.

Министерство образования и спорта Республики Карелия

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по модулю

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно - художественных работ

_______________________

(наименование дисциплины// курса (модуля))

08.01.28. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

_______________________________________

(код и наименование специальности)

Петрозаводск 2023 г.

Разработчики:

Никифорова Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»

© ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»

Паспорт

фонда оценочных средств

модулю ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно - художественных работ

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) разработан в соответствиями с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта специальности .01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины/курса/ модуля  08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Образовательная программа может быть реализована с применением дистанционных образовательных технологий.

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Приложение А

Перечень оценочных средств

Оценочные средства (ОС) – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, учебной дисциплины,  профессионального модуля

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зачет, диф. зачет /экзамен (Приложение Б) | Проводится в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов). Помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование определенных профессиональных компетенций | Перечень вопросов к зачету. Экзаменационные билеты. Задания по вариантам. |
| 2 | Контрольно- тестовая работа (Приложение В) | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Комплект контрольных тестовых заданий. |
| 3 | Практическая работа (Приложение Г) | Цель - формирование у студентов профессиональных умений (пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, инструментами, работать с нормативными документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений) | Комплект практических работ |
| 4 | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Образец рабочей тетради Формат А4 |
| 5 | Практика(Приложение Д, Е) | Заполняется работодателем и студентом (форма прилагается) | Аттестационный лист , характеристика и отчет по практике |

Перечень оценочных средств

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины, курса (модуля)** | Код контролируемой компетенции (ОПОР)/практического опыта/умения/знания | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве малярных работ | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.2. Окраска поверхностей водными составами вручную и механизированным способом | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.3. Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным способом | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 1.4. Окраска наружных поверхностей | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа - Не предусмотрено Контрольно – тестовая работа. |
|  | Тема 2.1. Подготовительные работы при производстве обойных работ. | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 2.2. Подготовка поверхностей под оклейку обоями | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 2.3. Производство обойных работ | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа Контрольно – тестовая работа. |
|  | Тема 3.1. Цвет в лакокрасочных покрытиях | ОК 01,02,03,04,05,09 ПК Х.1 | Практическая работа |
|  | Тема 3.2. Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок | ОК 01,02,03,04,05,09,10 ПК 3.1 | Практическая работа Контрольно – тестовая работа. |
|  |  |  | Экзамен по МДК. |

Приложение Б

Оформление материалов для промежуточной аттестации

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия

«Петрозаводский техникум городского хозяйства»

Вид контроля  - промежуточная аттестация. Контрольно – тестовая работа.

Время промежуточного контроля    _8_часов

| Итоговая балльная оценка | Академическая оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 90 ÷ 100 | 5 | Отлично |
| 70 ÷ 89 | 4 | Хорошо |
| 60 ÷ 69 | 3 | Удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | Неудовлетворительно |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ГАПОУ  РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ    ТЕХНИКУМ    ГОРОДСКОГО   ХОЗЯЙСТВА»

Время промежуточного контроля    __8_часов

| СОГЛАСОВАНО Зав. отделением … «____»___________20____г. | Экзаменационный билет № 1 По дисциплине / МДК 01.01 Технология штукатурных работ. / Разделу ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. Группа Семестр | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УПР ________________ Минко Н.О. «____»___________20____г. |
| --- | --- | --- |

Билет 1. 1. Механизмы и особенности технологии очистки поверхности от старых красок и   неровностей.

2. Технология подготовки оштукатуренной поверхности под водные, неводные красочные составы

3. Расчет количества обойного материала  на отделываемую поверхность а=3,9м, в=4,5м, h= 3, a1=1,2м, в1=1,5м,a2=2,2м, в2=1,1м.

Билет 2.  1. Механизмы для приготовления малярных составов.

2. Подготовка деревянной поверхности под покраску.

3. Отделка поверхности флизелиновыми обоями.

Билет 3.  1. Механизмы для нанесения водных окрасочных составов.

2. «Сухие смеси»для шпатлевания, используемые в отделочных работах.

3. Торцевание поверхности, как вид декоративной отделки.

Билет 4.  1. Электромеханизмы, для нанесения водных окрасочных составов.

2. Оклеивание потолков флизелиновыми обоями под покраску.

3. Технология выполнения отделки поверхности фотообоями.

Билет 5.  1. Краскораспылители и их характерные особенности.

2. Известковые красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Расчёт необходимого  материала для подготовки поверхности под отделку Ветонит ЛР а=3,9м, в=4,5м, h= 3, a1=1,2м, в1=1,5м,a2=2,2м, в2=1,1м.

Билет 6.  1. Возможные неисправности и способы устранения неполадок при эксплуатации механизмов для нанесения водных и неводных красочных составов.

2. Клеевые красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Отделка поверхности стен фактурными обоями.

Билет 7.   1. Кисти и валики, используемые в отделочных работах.

2. Силикатные красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Отделка поверхности методом «Шагрень».

Билет 8.   1. Технология оклеивания поверхности стен жидкими обоями.

2. Водоэмульсионные красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Отделка поверхности набрызгом, как вид декоративной отделки.

Билет 9.   1. Подготовительные и измерительные инструменты, используемые в малярных работах.

2. Масляные красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Оклеивание поверхности стен плотными обоями.

Билет 10. 1. Инструменты, их виды, особенности и технология применения в обойных работах.

2. Эмалевые красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Аэрография, как вид декоративной отделки поверхности.

Билет 11. 1. Технологические операции по подготовке поверхностей под отделку.

2. Лаковые красочные составы, используемые в малярных работах.

3. Оклеивание поверхности стен моющимися обоями.

Билет 12. 1. Накат узорным валиком, как вид декоративной отделки.

2. Отделка поверхности методом «Мамбре».

3. Дефектная ведомость на обойные отделки.

Билет 13. 1. Ремонтные работы по окрашенной поверхности.

2. Покраска деревянных поверхностей лаковыми составами.

3. Технология оклеивания поверхности самоклеящейся пленкой.

Билет 14. 1. Трещины, как вид дефекта и способы их ликвидации.

2. Особенности покраски поверхности водными составами ручным способом.

3. Витражи, как вид декоративной отделки поверхности.

Билет 15.1. Дефектная ведомость на малярные отделки водными составами.

2. Особенности покраски поверхности неводными составами ручным способом.

3. Отделка поверхности по трафарету, как вид декоративной

Билет 16. 1. Дефектная ведомость на малярные отделки неводными составами.

2. Особенности покраски поверхности водными составами механизированным способом.

3. Технология оклеивания поверхности стен простыми обоями.

Билет 17. 1. Дефектная ведомость на обойные отделки.

2. Особенности покраски поверхности неводными составами механизированным способом.

3. Накат узорным валиком, как вид декоративной отделки.

Билет 18. 1. Дефектная ведомость на малярные декоративные отделки.

2. Особенности отделки поверхности обойным материалом.

3. Отделка поверхности по трафарету, как вид декоративной отделки

Билет 19. 1. Технология подготовки бетонной поверхности под водные и неводные красочные составы.

2. Окраска поверхности стен на панели и фриз, вытягивание филёнок.

3. Технология выполнения фото отделки поверхности.

Билет 20. 1. Отделка поверхности методом «Мамбре».

2. Воск и парафин, используемые в малярных работах.

3. Отделка поверхности стен «жидкими» обоями.

Билет 21. 1. Технология подготовки бетонной поверхности под обойные работы.

2. Расчет количества водного и неводного состава на отделываемую поверхность.

3. Ремонтные работы по поверхности, отделанной обойным материалом.

Экзаменационные вопросы.

1. Механизмы и особенности технологии очистки поверхности от старых красок и неровностей.

2. Механизмы для приготовления малярных составов.

3. Механизмы для нанесения водных окрасочных составов.

4. Электромеханизмы для нанесения водных окрасочных составов.

5. Краскораспылители и их характерные особенности.

6. Возможные неисправности и способы устранения неполадок при эксплуатации механизмов для нанесения водных и неводных красочных составов.

7. Кисти, используемые в отделочных работах.

8. Валики, используемые в декоративно-отделочных работах.

9. Подготовительные и измерительные инструменты, используемые в малярных работах.

10. Инструменты, их виды, особенности и технология применения в обойных работах.

11. Технологические операции по подготовке поверхностей под отделку.

12. Основные требования ГОСТа  при выполнении малярных работ.

13. Основные требования ГОСТа  при выполнении обойных работ.

14. Трещины, как вид дефекта и способы их ликвидации.

15. Дефектная ведомость на малярные отделки водными составами.

16. Дефектная ведомость на малярные отделки неводными составами.

17. Дефектная ведомость на обойные отделки.

18. Дефектная ведомость на малярные декоративные отделки.

19. Технология подготовки бетонной поверхности под водные и неводные красочные составы.

20. Технология подготовки оштукатуренной поверхности под водные и неводные красочные составы.

21. Технология подготовки оштукатуренной поверхности под водные и неводные красочные составы.

22. Подготовка деревянной и металлической поверхности под покраску.

23. «Сухие смеси», используемые в отделочных работах.

24. Расчёт необходимого  материала для подготовка поверхности под отделку.

25. Известковые красочные составы, используемые в малярных работах.

26. Клеевые красочные составы, используемые в малярных работах.

27. Силикатные красочные составы, используемые в малярных работах.

28. Водоэмульсионные красочные составы, используемые в малярных работах.

29. Масляные красочные составы, используемые в малярных работах.

30. Эмалевые красочные составы, используемые в малярных работах.

31. Лаковые красочные составы, используемые в малярных работах.

32. Вспомогательные материалы, используемые в малярных работах.

33.  Покраска деревянных поверхностей лаковыми составами.

34. Особенности покраски поверхности водными составами ручным способом.

35. Особенности покраски поверхности неводными составами ручным способом.

36. Особенности покраски поверхности водными составами механизированным способом.

37. Особенности покраски поверхности неводными составами механизированным способом.

38. Особенности отделки поверхности обойным материалом.

39. Расчет количества водного состава на отделываемую поверхность.

40. Расчет количества неводного состава на отделываемую поверхность.

41. Расчет количества обойного материала  на отделываемую поверхность.

42. Окраска поверхности стен на панели и фриз, вытягивание филёнок.

43. Торцевание поверхности, как вид декоративной отделки.

44. Отделка поверхности под фактуру.

45. Накат узорным валиком, как вид декоративной отделки.

46. Отделка поверхности набрызгом, как вид декоративной отделки.

47. Отделка поверхности методом «Шагрень».

48. Отделка поверхности по трафарету, как вид декоративной отделки.

49. Аэрография, как вид декоративной отделки поверхности.

50. Витражи, как вид декоративной отделки поверхности.

51. Роспись и отделка под ценные породы древесины, как вид декоративной отделки поверхности.

52. Оклеивание потолков обоями.

53. Технология оклеивания поверхности самоклеящейся пленкой.

54. Отделка поверхности флизелиновыми обоями.

55. Технология оклеивания поверхности стен простыми обоями.

56. Оклеивание поверхности стен плотными обоями.

57. Оклеивание поверхности стен моющимися обоями.

58. Технология выполнения фото отделки поверхности.

59. Отделка поверхности стен «жидкими» обоями.

60.  Отдел поверхности стен фактурными обоями.

11.Литература

- Завражин Н.Н., «Технология отделочных строительных работ» – М.: Академия», 2016г.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.:Издательский центр «Академия», 2016. — 192 с.

- Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач. проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 368 с.

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2016 г.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия М.:ФГУП ЦПП, 2006

1	Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учеб. для СПО / И. С. Вышнепольский. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 319 с.

2	Елизарова, В. А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум : учеб. пособие / В. А. Елизарова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с.

3	Елизарова, В. А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / В. А. Елизарова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. – (Профессиональное образование).

4	Ефимов, Б. А., Кульков, О. В., Смирнов, В. А. Основы материаловедения: Отделочные работы / Б. А. Ефимов, О. В. Кульков, В. А. Смирнов. – Москва : Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.

5	Завражин, Н. Н. Технология отделочных строительных работ / Н. Н. Завражин – Москва : Издательский центр «Академия», 2018г. – 416 с.

6	Короев, Ю. И. Черчение для строителей : учеб. для проф. учеб. заведений / Ю. И. Короев. – Москва : КноРус, 2016. – 257 с.

7	Куликов, О. Н., Ролин, Е. И. Охрана труда в строительстве / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. – Москва : Издательский центр «Академия», 2021. – 416 с.

8	Парикова, Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : учеб. для нач. проф. образования / Е. В. Парикова, Г. Н. Фомичева, В. А. Елизарова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.

9	Петрова, И. В. Общая технология отделочных строительных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / И. В. Петрова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2020. – 192 с.

10	Строительное черчение : учеб. для нач. проф. обучения / Е. А. Гусарова, Т. В. Митина, Ю. О. Полежаев, В. И. Тельной; под ред. Ю. О. Полежаева. – Москва : Издательский центр «Академия», 2021. – 368 с.

11	Ткачева, Г. В. Мастер отделочных и декоративных работ. Основы профессиональной деятельности : учеб.-практ. пособие / Г. В. Ткачева, С. А. Дмитриенко, Г. В. Шульц. – Москва : КноРус, 2021. – 178 с. – (Среднее профессиональное образование).

12	Черноус, Г. Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ : учеб. для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. – Москва : Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с.

13	Черноус, Г. Г. Технология штукатурных работ : учеб. для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. – Москва : Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с.

14	Черноус, Г. Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Г. Черноус. – Москва : Издательский центр «Академия», 2021. – 256 с. – (Профессиональное образование).

15	. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. – 3-е изд. - М.: Академия, 2019. - 320 с. - (Профессиональное образование).

16	2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учебник/ И.В.Петрова. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 112 с.

17	3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Береснев. - М.: Академия, 2019. – 288 с.

18	4. Прекрасная, Е.П. Технология декоративно-художественных работ [Текст]: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2018. – 192 с.

Методические рекомендации/указания по выполнению лабораторных/практических работ

Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Дополнительные источники:

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и дополнениями).

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).

Интернет - ресурсы: Список литературы на тему "Отделочные работы"https://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-na-temu-otdelochnyie-rabotyi-280896.html

1. Технология декоративно-художественных работ [Электронный ресурс]: ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/479610/

2. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-8101-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171844 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Время подготовки студента к ответу 30 - 35 минут

Оборудование:  - рабочее место студента;

- письменные принадлежности;

- экзаменационные билеты;

Приложение В

Время промежуточного контроля    __8_часов

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине/междисциплинарному курсу  _   ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ    (наименование УД/МДК)

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ

Контрольно – оценочный материал (тесты) по МДК 03.01

«Технология малярных работ»

1. Грунтовка – это:

а – разжиженное связующее, иногда с небольшим количеством пигментов,

которая упрочняет верхний окрашиваемый слой и повышает прочность

сцепления окраски с основанием

б – разжиженное связующее, применяется для заполнения трещин, выбоин

в – составы, применяемые для выравнивания основания и создания гладкой

поверхности, не имеющей трещин и пор

2. При приготовлении клеевого колера применяют хозяйственное мыло

жирностью:

а -  60%

б -  75%

в -  40%

3. Расположение удочки с форсункой относительно окрашиваемой

поверхности:

а -  750 – 1000 мм

б -  600 – 750 мм

в -  650 – 800 мм

4. Дефекты окраски – риски:

а – местные углубления на поверхности покрытия

б – следы царапин, образовавшиеся после шлифования поверхности

в – следы кисти

5. Для приготовления окрасочного клеевого состава используют:

а – жидкое стекло

б – животный клей

в – растительный клей

6. Водные колеры при высыхании имеют свойство значительно

светлеть:

а – нормальные

б – интенсивные

в – разбеленные

7. Растворителем для клеевых эмульсионных красок служит:

а – скипидар

б – вода

в – растворитель

8. К металлическим пигментам относят:

а – железный сурик

б – алюминиевую пудру

в – лазурь

9. Водоэмульсионными красками окрашивают:

а – металлические конструкции

б – бетонные поверхности

в – душевые

10.В качестве грунтовки под масляную краску применяется:

а – олифа – оксоль

б – эмульсия

в – разбавители

11.Шпатлевка – это:

а – разжиженное связующее, иногда с небольшим количеством пигментов,

которая упрочняет верхний окрашиваемый слой и повышает прочность

сцепления окраски с основанием

б – разжиженное связующее, применяется для заполнения трещин, выбоин

в – составы, применяемые для выравнивания основания и создания гладкой

поверхности, не имеющей трещин и пор

12. Для сглаживания свежеокрашенных поверхностей и удаления

штрихов от кисти применяют:

а – щетка – торцовка

б – кисть – ручник

в - флейц

13. К ахроматическим тонам относят:

а – белый

б – зеленый

в – серый

14. Раковины (дутики) на оштукатуренной поверхности) появляются

вследствии:

а – поверхность плохо подготовлена

б – раствор приготовлен на недогасившейся извести

в – поверхность не очищена от масляных пятен

15. Клеевые составы предназначены для окрашивания:

а – жилых зданий

б – общественных зданий

в – фасадов зданий и сооружений

16. Эмульсию ВД разбавляют:

а – олифа

б – вода

в - растворитель

17. Эмаль ПФ разбавляют:

а – вода

б – масло

в – уайтспирит

18. Смывки применяют для:

а – удаления окрасочных пленок

б – размягчения лакокрасочных покрытий

в – снятия старых наслоений

19. Силикатными красками окрашивают:

а – бетон

б – кирпич

в – дерево

20. Какие цвета относятся к теплым:

а – синий

б  - оранжевый

в – желтый

21. Цель огрунтовки поверхности:

а – выравнить «тянущую» способность

б – выравнить отделываемую поверхность

в – повысить прочность сцепления

22. Потеки – это:

а – утолщения лакокрасочного покрытия

б – углубления на поверхности покрытия

в – механические повреждения поверхности

23. Какие инструменты применяются при малярных работах

а -  сокол, терка, полутерок, кельма;

б -  молоток, топор, лопата, ведро;

в - кисти, валики, наждачная бумага, металлическая щетка;

г - керосин.

24. Какие виды растворов относятся к малярным?

а - глиняные

б - цементные

в - известковые

г - клеевые

25. Для чего применяют колер?

а - для смывки краски

б - для придания краске нужного цвета

в - для окраски стен

г - для разбавления краски

26. Для работ внутренних и наружных работ на высоте необходимы

а - стулья и столы

б- леса и подмости

27. Какие инструменты применяются при окраске?

а - шпатель, мастерок

б - кисти, валики, краскопульты

в - ветошь

28. Для чего необходима окраска металлической поверхности?

а - для красоты

б - для защиты от коррозии (ржавчины)

в - чтобы скрыть ржавчину

29. Что надо нанести на металлическую поверхность перед окраской?

а - воду

б - грунтовку

в - штукатурку

30. Какие инструменты применяют для подготовки металлической поверхности к окраске?

а - наждачная бумага, напильник

б - мастерок

в - валик

г - металлическая щётка

31. Что такое пигмент?

а - растворитель для краски

б - порошковый краситель

в - вид масляной краски

Ответы на контрольные тесты

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ |  | а | в | б | бв | ав | б | б | б | а | в | в | ав | б | аб | б | в |

| вопрос | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | абв | аб | бв | ав | а | в | вг | б | б | б | б | б | г | б |

27 – 31 «отлично»

23 – 27 «хорошо»

16– 22 «удовлетворительно»

1 – 15 «неудовлетворительно»

Раздел 2.Производство малярных работ

Выберите один верный ответ.

1. Шпаклевку на поверхность наносят:

А)соколом, теркой

Б)	 шпателем и краскораспылителем

В)кистью и шпателем

Г)	гладилкой и полутером

2. Растворители применяют:

А)для мытья кистей

Б)	для мытья кистей и оборудования

В)для доведения малярных составов до рабочей вязкости и мытья оборудования и инструмента

Г)для разбавления ЛКМ

3. Неводные составы – это:

А) Масляные, лаковые, эмалевые

Б) Силикатные, казеиновые, лаковые

В) Клеевые, эмалевые, известковые

4. Выберите материалы для подготовки поверхности под окраску:

А) шпатлевка, грунтовка

Б) мел,известь,колер

В) гипс,краска,клей.

5.Влажность на поверхности фасада из кирпича должна составлять

А) 6%

Б) 12%

В) 5%

6. Основными  ручными инструментами для производства малярных работ на фасаде является:

А) шпатели,кисти,валики

Б) зубило, молоток, мастерок

В) мастерок, правило, терка

7.Для чего применяется грунтовка:

А) для придания гладкой поверхности

Б) для сцепления составов с поверхностью

В) для выравнивания поверхности.

8.Толщина шпатлёвки на фасаде не должна превышать

А) 0,5 мм.

Б) 0,6 мм

В) 0,3 мм

9.К водным окрасочным составам относятся:

А) казеиновые

Б) эмалевые

В) масляные

10. Краскораспылитель предназначен для:

А) приготовление масляного состава

Б) нанесение малярного состава

В) разглаживание малярного состава

11.Нижнюю часть поверхности стены (панель) окрашивают:

А) клеевыми и водоэмульсионными красками

Б) эмалями, масляными и водоэмульсионными красками

В) водными красками

12.Для окраски фасада используют:

А) масляные составы

Б) известково-цементные и клеевые составы

В) известковые и меловые составы

13.Что делают после работы с кистями сначала:

А) с них отжимают остатки краски

Б) кисти сушат

В) замачивают в воде

14.Укажите причины появления «крокодиловой кожи» при окраске масляными

составами:

А) небрежность в работе

Б) окраска быстросохнущей краской по недостаточно высохшей подготовке

основания

В) результат окраски по загрязнённой поверхности

15.Кисть макловица применяется для:

А) окраски не водными составами

Б)  окраски водными составами

16.Где применяется известковая окраска:

А) окраска фасадов,

Б) окраска в подвалах,

В) окраска в жилых помещениях.

17.Шпатель предназначен для:

А) нанесения краски

Б) набрасывания раствора

В) разравнивания раствора

18.Запрещается производить окраску фасада:

А) без лесов

Б) водными красками при круглосуточной температуре воздуха ниже +5 °С

В) красками на растворителях - при температуре ниже плюс 10 °С;

19.При окраске фасадов необходимо обеспечивать:

А) нанесения краски

Б) набрасывания раствора

В) однотонность окраски, отсутствие полос, пятен, подтёков, морщин, просвечивания нижележащих слоев;

20.Масляные пятна с железобетонных панелей удаляются

А) разрыхлителем

Б) смывкой

В) скипидарно-меловой пастой

Раздел 3.Производствообойныхработ

1. Обои без кромок наклеивают в направлении:

А) от двери к окну

Б) от окна к двери

В) от любого места по кругу

2. Выбор клея зависит:

А) от цвета обоев

Б) от плотности обоев

3. Если углы комнаты неровные, это приводит к тому, что:

А) может образоваться щель между листами

Б) края полос в углах могут накладываться друг на друга.

В) обои будут пузыриться

4. Вид бумажных обоев

А) велюровые

Б) пробковые

В) тисненые

5. Требуемое количество обоев для помещения зависит от

А) длины рулона и рисунка

Б ) От площади оклеивания поверхности и рисунка обоев

В) высоты помещения и цвета обоев

6. Для закрепления пылевидных частиц, поверхности перед оклеиванием

А) шлифуют

Б) шпатлюют

В) грунтуют

7. Рулоны разрезают на полотна с припуском 5-10см, учитывая

А) структуру обоев

Б) разницу высоты помещения

В) температуру воздуха внутри помещения

9. Приклеиваемые полотна разглаживают движением

А) слева направо и вниз

Б) сверху вниз, от середины в стороны

В) сверху вниз, снизу вверх

10. Какие обои нельзя мыть водой?

А) пеноплен

Б) обыкновенные

В) моющиеся

11. Какие приспособления используются при наклеивании обоев?

А) трубчатые  леса

Б) люльки

В) лестницы-стремянки

12. Бордюр это:

А) бумажная  лента

Б) узкая полоска краски

13. Рулоны обоев одного артикула должны быть

А) одного номера партии

Б) разных номеров

В) номера не имеют значения

14. Если обнаружены бракованные места, необходимо:

А) бракованные места вырезать из рулона

Б) обменять весь рулон в магазине

В) написать жалобу на продавца

15. Для наклейки обоев понадобится следующий набор инструментов:

А) рулетка, кисть для  нанесения клея, валик для стыков, валик для разглаживания, обойные ножницы или обойный нож.

Б) рулетка, валик для стыков, валик для разглаживания, обойные ножницы или обойный нож.

В) рулетка, кисть для нанесения клея, валик для стыков, шпатель, обойные ножницы или обойный нож.

16. Подготовка стен к поклейке обоев включает в себя следующие операции:

А) удаление старых покрытий, выравнивание, шлифованиеи покраска

Б) удаление старых покрытий,  шпатлевание,  выравнивание ,  шлифование, грунтование

В) оштукатуривание, выравнивание и шлифование, грунтование

17. Для удаления старых обоев необходим следующий набор инструментов:

А) узкий шпатель, щётка для нанесения воды

Б) узкий шпатель, нож

В) щетка для нанесения воды, терка

18.  Для тщательной пропитки обоев клеем, их рекомендуется сложить:

А) в два раза

Б) в четыре раза

В) складывать не обязательно

19. Если обои бумажные, их необходимо сложить:

А) в два раза

Б) в три раза

В) складывать не следует

20. Первая полоса обоев должна приклеиваться:

А) строго вертикально, чтобы все было максимально точно, рекомендуется использовать отвес. Работа должна начинаться от окна или от угла.

Б) строго вертикально, чтобы все было максимально точно, рекомендуется использовать отвес.

В) горизонтально, рекомендуется использовать отвес. Работа должна начинаться от окна или от угла.

21. Когда обои клеятся на стены, следует учитывать, что идеально ровными углы комнаты бывают:

А) всегда

Б) крайне редко

В) никогда

Раздел 4.Декоративно-художественная отделка поверхностей

1. Назовите вид дефекта, который не относится к дефектам в лакокрасочных покрытиях.

1)включения

2) риски

3) царапины

4) неровность глянца

5) раковины

2.  Назовите компонент, который не входит в малярный состав.

1) пигменты

2) наполнители

3) связующие

4) красители

5) вяжущие

3.  Какое из свойств строительных материалов не относится к механическим свойствам?

1) звукопоглощение

2) упругость

3) гибкость

4) хрупкость

5) пластичность

4. Назовите инструмент, который относится к ручным инструментам для малярных работ.

1) зубило

2) бучарда

3) молоток

4) кисть флейц

5) топор

5. Какой из перечисленных приспособлений не относится к видам подмостей?

1) складной двухвысотный столик

2) люлька

3) складной универсальный столик

4) столик стремянка

5) передвижная сборно-разборная вышка тура

6. Какой из перечисленных инструментов не относится к ручным инструментам для подготовки оснований?

1) металлическая щетка

2) приспособление для очистки труб

3) кисть макловица

4) пистолет-распылитель

5) нож для очистки стекол

7.  Какой из перечисленных малярных составов не относится к водным?

1) клеевой

2) силикатный

3) алкидный

4) силикатный

5) акриловый

8. Какой из перечисленных малярных составов относится к водным?

1) лаки

2) эмали

3) алкидные

4) силикатные

5) акриловые

9.  Какая из перечисленных работ не относится к художественно-декоративной отделке поверхностей?

1) вытягивание филенок

2) торцевание поверхностей

3) узорная накатка валиком

4) оштукатуривание поверхностей

5) окраска панелей и фризов

10.  Фактурная отделка выполняется по:

- сухой штукатурке

- свеженанесенной шпатлевке

- увлажненной штукатурке

11. Способ нанесения на поверхность трафаретного рисунка ручным краскораспылителем называется

- аэрография

- фактурная окраска

- торцевание

12. Узкая цветная полоса, вытянутая на границе панели и гобелена

- набрызг

- фриз

- филѐнка

13.  Густота окрасочных составов для накатки узорными валиками должна быть

- несколько больше, чем обычно

- такая же как обычно

- несколько меньше, чем обычно

14. Трафареты - это

- листы из плотной бумаги с рисунком

- листы из плотной бумаги с вырезанным рисунком

15. При применении обратных трафаретов узор образуется за счет

- цвета, окрашенной поверхности

- цвета, отличающегося от окрашенной поверхности

- рисунка в несколько красок

16. Вставьте в предложение слово «После окраски водными составами……… приступают к торцовке»

- после полного высыхания

- сразу

- по истечении 1-2 часов

17. Определите вид отделки окрашенной поверхности с инструментами работающими в паре – щёка и палка

- набрызгом

- торцовкой

- фактурная отделка

18. С помощью какого трафарета выполнен рисунок внутри трафарета

- прямого

- обратного

- точечного

19.  При отделке поверхности под шагреньшпатлевку наносят

- шпателем

- краскораспылителем

- шпатлевочным агрегатомПанели высотой до 1,5м размечают

20. Какой инструктаж проводится влучаи нарушения работающими требований безопасности труда:

- повторный;

- внеплановый;

- целевой

Приложение Е

Задания для оценки освоения

МДК 02.01. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ.

Билет № 1

1.Кирпичный оштукатуренный жилой дом имеет размер в плане 25,0х18,0м, высота 2,5м:

а) составьте последовательность технологических операций окраски потолка клеевой краской.

б) обоснуйте выбор материалов, приемов работ, инструментов, инвентаря и оборудования;

2. После высыхания на окрашенной поверхности образовались желтые ржавые пятна, определите причины их появления и способы устранения.

3.Перечислите меры безопасности при малярных работах.

Билет № 2

1. На поверхности после окрашивания образовались брызги, потеки и пропуски – определите причины их появления и способы устранения.

2.Перечислите технологические операции по шпатлевание поверхности. Виды шпатлевки и способы их нанесения.

3.Перечислите меры безопасности при работе на высоте.

Билет № 3

1.Составьте технологическую последовательность операции подготовки оштукатуренных стен под оклейку обоями.

2.На поверхности после высыхания краски образовалось отслоение пленки, определите причины появления дефекта и способы устранения.

3.Расскаэите технику безопасности при штукатурных работах.

Билет № 4

1.Перечислите связующие для водных составов. Дайте характеристику каждому из перечисленных связующих.

2.Поверхность, окрашенная известковой краской легко разрушается от трения, определите причины.

3.Расскажите технику безопасности при работе с вредными веществами.

Билет № 5

1.Расскажите, технологию грунтовки поверхности. Как приготовить и нанести грунтовки на поверхность.

2.Комната жилого дома отделана сухой штукатуркой:

а) составьте последовательность технологических операции подготовки поверхности и оклейки стен бумажными обоями;

б) обоснуйте выбор материала, приемов работ, инструментов, приспособлений;

в) определите расход обоев.

3.Перечислите основные требования безопасных условий труда.

Билет № 6

1.Окраска фасада 5-ти этажного крупнопанельного жилого дома выполняется в зимнее время. На фасаде имеются архитектурно-конструктивные элементы – пояски.

а) составьте последовательность технологических операции выполнения работ;

б) как производится организация работ по окраске фасада;

в) обоснуйте выбор материала, приемов работ, инструментов, инвентаря, приспособлений.

2. Расскажите последовательность подготовки окрасочного агрегата к работе и приемы работы с окрасочным агрегатом.

3.Перечислите средства индивидуальной защиты маляра.

Билет № 7

1.Расскажите технологию окрашивания неводными составами. Перечислите инструмент, подбор окрасочного состава для различных поверхностей, технологию нанесения.

2.Как подготовить старую оштукатуренную поверхность к оклейке обоями.

3.Расскажите технику безопасности на строительной площадке.

Билет № 8

1.Необходимо произвести фактурную окраску стен оштукатуренного здания. Площадь окраски 140кв.м.

а) составьте последовательность технологических операций фактурной окраски стен фасадов.

б) обоснуйте выбор материала, приемов работ, инструментов, инвентаря.

в) в процессе эксплуатации на фактурной отделке образовались трещины, определите причины появления трещин и способы их устранения.

2.Сравните технологические операции подготовки поверхности под фактурную окраску и высококачественную  эмалевую окраску.

3.Расскажите о гигиене труда при отделочных работах.

Билет № 9

1.Дайте определение подмазочным пастам. Перечислите виды подмазочных паст, их состав, назначение.

2.Расскажите технологию окрашивания поверхности водными составами. Опишите приемы нанесения и способы приготовления составов, перечислите инструменты для окраски поверхностей.

3.Расскажите технику безопасности при работе с ударным инструментом.

Билет № 10

1.Медицинский кабинет оштукатурен известковым раствором, схема развертки стен которого приведена на рисунке:

а) составьте последовательность технологических операций окраски стен;

б) аргументируйте выбор категории окраски;

в) сделайте подбор материалов, приемов работ.

2.Сделайте сравнительный анализ технологических операций оклейки поверхности виниловыми обоями на бумажной основе и флизилиновой основе.

3.Перечислите меры безопасности при окраске помещений неводными составами.

Билет № 11

1 .Спрогнозируйте, что может произойти при окраске поверхности перхлорвиниловой краской,если температуранаружного воздуха+15градусов.

2.При прирезке швов наклеенных полотнищ обоев произошло раскрытие швов, перечислите причины дефекта и предложите способы его устранения.

3. Перечислите меры пожарной безопасности  на строительном объекте при производстве малярных работ.

6. Требование к дифференцированному зачету по учебной и производственной практике

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа профессиональной деятельности обучающегося на практике с учетом вида работ, выполненными обучающимися во время практики  их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации в которой проходит практика

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основе результатов проверочных работ и сводной ведомости оценок обучающегося во время работы учебной практики.

Критерии оценивания видов учебной деятельности по учебной дисциплине

Шкала

перевода итоговой балльной оценки в академическую оценку

Таблица 1

| Итоговая балльная оценка | Академическая оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 90 ÷ 100 | 5 | Отлично |
| 70 ÷ 89 | 4 | Хорошо |
| 60 ÷ 69 | 3 | Удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | Неудовлетворительно |

Приложение Ж

7. Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.  Место  проведения  практики  (организация),  наименование,  юридический

адрес: ____________________________________________________________

3. Время проведения практики________________________________________

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в соответствии с технологией ВПД.

| п/п | Виды работ | К-во часов | Оценка (соотв. /не соотв. технологии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с инструкционно - технологическими картами, требованиями к качеству работ, инструкциями по О. Т |  |  |
| 2 | Изучение инструментов, приспособлений, инвентаря |  |  |
| 3 | Участие в работах по подготовке поверхностей под окраску. |  |  |
| 4 | Участие в работах по окраске поверхностей различными материалами. |  |  |
| 5 | Участи в работах по оклейке поверхностей материалами |  |  |
| 6 | Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. |  |  |
| 7 | Выполнение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности |  |  |
| 8 | Оценка качества выполненных работ. |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и  (или)

Требования к организации, в которой проходит практика:

Дата

Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации

Приложение З

Задание для дифференцированного зачёта по учебной практике

Вариант 1

- Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы  можете  воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями,

находящимися в мастерской.

Вы можете  воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой.

Время выполнения задания –  90 минут

- Задание

Выполните окраску оконного блока размер, которого 1,2 х 2,5 м.

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов.

Вариант 2

- Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями,

находящимися в мастерской.

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной  литературой.

Время выполнения задания –  90 минут

- Задание

Выполните окраску потолка учебного кабинета клеевой краской.

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов,

оборудования, инвентаря и инструментов.

Уточнить размеры

Вариант 3

- Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы  можете  воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями,

находящимися в мастерской.

Вы можете  воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой.

Время выполнения задания –  90 минут

- Задание

Выполните окраску стен учебного кабинета водоэмульсионной краской.

Обоснуйте выбор категории  малярной  окраски, приемов, материалов,

оборудования, инвентаря и инструментов.

Вариант 4

- Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы  можете  воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями,

находящимися в мастерской.

Вы можете  воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой.

Время выполнения задания –  90 минут

- Задание

Выполните окраску пола учебного кабинета эмалевой краской.  Обоснуйте

выбор категории  малярной окраски, приемов, материалов, оборудования,

инвентаря и инструментов.

9. Пакет экзаменатора  для дифференцированного зачёта по практике.

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4

Время выполнения задания -  90 минут

Оборудование:  - рабочее место;

- инструменты,  приспособления, инвентарь;

- материалы (краска);

- комплект средств индивидуальной защиты;

- инструкционно-технологические карты.

Литература для учащегося:

1. Мороз Л.Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие: Феникс, 2009.

2. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы. Учебник. – М.: ИРПО;

изд. Центр «Академия», 2008.

Методические пособия:

1. Методические указания для выполнения практических работ  по профессиональному

модулю

Справочная литература:

1.   СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие требования».

Приняты  и  введены  в  действие  постановлением Госстроя  России   от   23.07.2001

№  80.   Зарегистрированы   Минюстом   России   9 августа 2001 № 2862

2.   СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ»

Таблицы критерий оценок

Вариант 1

| Показатели | Допустимые значения |  | Документ | Оценка работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор инструмента и инвентаря. Выбор материалов. Организация рабочего места. Выполнение очистки поверхности. Выполнение приемов окраски оконной рамы. Выполнение окраски коробки. Защита стекла. Проверка качества в ходе работы. Устранение дефектов окраски в ходе работы. Соблюдение правил техники безопасности |  |  | ГОСТ 10831-87 «Валики малярные. Технические условия» ГОСТ 10597-87 «Кисти и щетки малярные. Технические условия» ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» СНиП - «Производство малярных работ» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». | Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует |
| Подготовленный продукт |  |  |  |  |
| Отсутствие однотонности окраски. Недостаточность растушевки или торцевания. Просвечивание поверхности. Пятна, отлипы, морщины, потеки, пропуски, куски пленки, видимые крупинки краски, неровности вследствие плохого шлифования и следы кисти. |  | Не допускают не допускают не допускают не допускают | СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ» | Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует |

Вариант 2

| Показатели | Допустимые значения | Документ | Оценка работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор инструмента и инвентаря. |  | ГОСТ 10831-87 «Валики малярные. Технические условия» ГОСТ 10597-87 «Кисти и щетки малярные». | Соответствует |
| Выбор материалов. |  | ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки» ТТК «Окраска поверхностей клеевой краской» | Соответствует |
| Организация рабочего места. |  | ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки» ТТК «Окраска поверхностей клеевой краской» | Соответствует |
| Выполнение отбивания границы окраски |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Выполнение окраски фриза кистью |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Выполнение окрашивания поверхности кистью |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Проверка качества. Устранение дефектов окраски |  | СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ» | Соответствует |
| Соблюдение правил техники безопасности |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». | Соответствует |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| Отсутствие однотонности окраски Недостаточность растушевки или торцевания. | не допускаются | СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ» | Соответствует Отсутствует |
| Пятна, полосы, потеки, брызги, волосы от кисти, местные искривления, выделяющиеся на общем фоне | Не допускаются |  | Отсутствует |
| Отмеливание поверхности | не допускаются |  | Отсутствует |
| Местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета | Не более 2 мм |  | Соответствует |

Вариант 3

| Показатели | Допустимые значения | Документ | Оценка работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор инструмента и инвентаря. |  | ГОСТ 10831-87 «Валики малярные. Технические условия» ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные». | Соответствует |
| Выбор материалов. |  | ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки» ТТК «Окраска поверхностей водоэмульсионной | Соответствует |
| Организация рабочего места. |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Выполнение отбивания границы окраски |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Выполнение окраски в сопряжениях поверхностей, о крашенных различные цвета кистью |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Выполнение покраски поверхности валиком |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Проверка качества. Устранение дефектов окраски |  | СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ» | Соответствует |
| Соблюдение правил техники безопасности |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». | Соответствует |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| Отсутствие не допускаются однотонности окраски, недостаточность торцевания. | Не допускаются | СНиП 3.04.01- 87 «Производство растушевки или малярных работ» | Соответствует |
| Пятна, полосы, потеки, брызги, волосы от кисти, местные искривления, на общем фоне | Не допускаются |  | Отсутствует |
| Местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета | Не более 2мм |  | Соответствует |
| Отмеливание поверхности | Не допускаются |  | Отсутствует |

Вариант 4

| Показатели | Допустимые значения | Документ | Оценка работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор инструмента и инвентаря. |  | ГОСТ 10831-87 «Валики малярные. Технические условия» ГОСТ 10597-87 «Кисти и щетки малярные». | Соответствует |
| Выбор материалов. |  | ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки» ТТК «Окраска деревянных поверхностей» | Соответствует |
| Организация рабочего места |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Окраска плинтусов кистью-ручник. |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Соответствие выполнения приемов работы кистью. |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Окрашивание поверхности валиком с проверкой качества и устранением дефектов окраски. |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Соответствие выполнения приемов работы валиком. |  | ГЭСНр – 2001-62 «Малярные работы» | Соответствует |
| Соблюдение правил техники безопасности |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». | Соответствует |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| Отсутствие однотонности окраски | Не допускаются | СНиП 3.04.01- 87 «Производство малярных работ» | Соответствует отсутствуют |
| Недостаточность растушевки или торцевания | Не допускаются |  | отсутствуют |
| Просвечивание поверхности, пятна отлипы, морщины, потеки, пропуски | Не допускаются |  | отсутствуют |
| куски пленки, видимые крупинки краски, неровности вследствие плохого шлифования и следы кисти | Не допускаются |  | отсутствуют |
| Местные искривления линий и закраски в сопряж. поверхностей, окрашенных в различные цвета | До 2 мм |  | Соответствует |

Результаты проверки формирования ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. | Выбор инструмента и инвентаря Выбор материалов Окрашивание поверхности Организация рабочего места Соблюдение правил техники безопасности | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |