Модуль Б «Проверка сметной документации»

Проверить локальную смету, составленную в двух уровнях цен по состоянию на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен на 4 квартал 2023г.

Объект строительства: Административное здание.

Район строительства: Ленинградская область.

### Замечания к ЛС следует прописать в представленной ЛС в графе «Примечание». Считать, что ведомость объемов работ выполнена корректно. Дать ссылку на обоснование ошибки там, где это возможно.

Применительно к заданию участник проверяет:

- Соответствие объемов работ в локальной смете объемам по ведомости объемов работ.

- Корректность примененных расценок.

- Соответствие накладных расходов и сметной прибыли значениям из нормативных документов.

- Корректность нормы расхода материальных ресурсов, не учтенных расценками (Локальная смета составлена в сметно-нормативной базе ФЕР в редакции 2020года. Особенность данной редакции в том, что основные ресурсы были вынесены за расценку, были изменены нормы расхода ресурсов для некоторых расценок).

- Корректность применяемых коэффициентов согласно техническим частям сборников.

- Возможность применения того или иного коэффициента к расценкам (при составлении сметной документации иногда сметчики пропускают коэффициенты).

- Корректность объемов работ в локальной смете (расценки могут отличаться друг от друга каким-либо параметром (вес, длина и т.д.), сметчики должны уметь разделять объемы по параметрам согласно расценкам).

Выкопировки из ПОС

- Территория строительства

Строительство осуществляется на территории действующего складского комплекса. Для складирования материалов применяются расположенные рядом помещения, которые временно приспособлены для складирования строительных материалов.

- Земляные работы

По данным инженерных изысканий основные грунты – супеси пластинчатые с примесью щебня до 30%.

Разработка грунта производится экскаваторами одноковшовыми с емкостью ковшей 0,5 м3. Транспортировка грунта во временный отвал осуществляется самосвалами грузоподъемностью 10-12т на расстояние 8 км.

Относительная отметка 0,00 соответствует абсолютной отметке 21,50.

Отметка планировки в зоне котлована 21,35.

Объем выемки грунта посчитан от отметки планировки. В котловане предусмотрены временные дороги по съезду и внутри котлована.

При наличии грунтовых вод с учетом устройства водоотводных канав расстояние от края конструкции (фундамента) до основания откоса принимается 2 м.

Наименьшая ширина траншей по дну при разработке грунтов экскаваторами принимается в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и шириной режущей кромки экскаваторов.

Объем недобора при механизированной разработке мягкого грунта составит 7% от выемки:

- 75% грунта разрабатывается механизированным способом,

- 25% - вручную.

Участок для складирования использованного грунта располагается на расстоянии 15 км.

Уровень грунтовых вод близко от поверхности, на глубине от 0,1 до 0,8 м (мокрые грунты).

Питание грунтовых вод осуществляется по всей площади за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Для обеспечения перехвата притока поверхностных вод с территории, находящейся выше по топографическим отметкам, предусмотрено устройство нагорной канавы. Для осуществления водоотведения до сооружения части нагорной канавы предусмотрено устройство временной водоотводной канавы, соединяющейся с нагорной канавой с южной стороны.

Для обеспечения понижения уровня грунтовых вод ниже дна котлована на время производства работ предусматриваются открытый водоотлив или глубинное водопонижение.

- Обратная засыпка

Обратная засыпка пазух котлована и траншей должна производиться в соответствии с Разделом 7 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Таблица – Обратная засыпка пазух котлованов и траншей

| Наименование | Процент от общего объема обратной засыпки | Способ засыпки |
| --- | --- | --- |
| Котлованы, пазухи котлованов | 7 | вручную |
|  | 30 | грейфером |
|  | 63 | бульдозером с перемещением до 20 м и уплотнением пневмотрамбовками и катками |
| Траншеи под трубопроводы и каналы | 85 | бульдозером |
|  | 15 | вручную |

Обратные засыпки котлованов и пазух фундаментов и траншей производятся карьерным песком. Количество требуемого рыхлого песка принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности – 1,12, свыше 0,92 – 1,18.

Таблица – Основные источники поставки, расстояния и способы транспортировки инертных материалов

| Наименование материала | Наименование предприятия | Производительность (запасы) | Расстояние перевозки (км), вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| песок | Карьер «Пейпия» | 2000 тыс.м3 (2000 тыс.м3) | 31,0 Автомобили-самосвалы |
| щебень | Карьер «Кузнечное» | 624 тыс.м3 (1417,8 тыс.м3) | 218,0 Автомобили-самосвалы |

- Укладка монолитного бетона

Для доставки бетонной смеси к объекту строительства проектом предусмотрено использование автобетоносмесителей с емкостью барабана 5-6 м3. Автобетоносмесители обеспечивают максимально возможное сохранение свойств бетонной смеси: исключают попадание в смесь атмосферных осадков, не нарушают ее однородности, исключают потери раствора в пути, обеспечивают предохранение от вредного воздействия положительных и отрицательных температур, а также ветра и солнечных лучей. Использование автобетоносмесителей позволяет организовать постепенную выдачу бетонной смеси.

Подача бетонной смеси к месту укладки производится автобетононасосами и переставными манипуляторами автономного действия.

Опалубка и арматура непосредственно перед бетонированием должны быть очищены от мусора, грязи и отслаивающейся ржавчины. Лицевые поверхности металлической опалубки должны быть покрыты смазкой.

Горизонтальные поверхности ранее уложенного бетона монолитных конструкций перед бетонированием следующего яруса или конструкции должны быть очищены от грязи, цементной пленки и промыты водой, а оставшаяся на поверхности ранее уложенного бетона вода должна быть тщательно удалена.

Бетонирование конструкций должно сопровождаться записями в журнале бетонных работ.

При бетонировании конструкций используются: автобетононасос Putzmeister, бетононасос стационарный, автобетононасос с раздаточной стрелой БН-80-31, бетоноукладочный комплекс на базе башенного строительного крана НВК-160.1, автобетоносмесители СБ-92.

- Арматурные работы

Армирование конструкций производится отдельными стержнями, плоскими каркасами, поддерживающими вертикальными и горизонтальными каркасами.

Арматурные каркасы и сетки необходимо собирать на стендах укрупнительной сборки с использованием необходимых кондукторов, комплектовать в пакеты.

Проектное положение арматурных стержней и сеток должно обеспечиваться правильной установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов, прокладок и подставок. В качестве подставок не могут быть применены обрезки арматуры, деревянные бруски, куски кирпича, щебня, гравия.

Приемка смонтированной арматуры, всех стыковых соединений должна проводиться до укладки бетонной смеси и оформляться актом на скрытые работы.

- Установка закладных деталей

Установка закладных деталей выполняется одновременно с монтажом арматуры.

- Монтаж металлических конструкций

Работы по монтажу строительных металлоконструкций следует производить по утвержденному проекту производства работ, в котором должны быть предусмотрены:

- последовательность установки конструкций,

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки,

- пространственную неизменяемость конструкций в процессе их установки в проектное положение,

- устойчивость конструкций и частей здания в процессе возведения,

- степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Объемы указаны без учета наплавляемого металла на стадии разработки чертежей КМ.

- Кирпичная кладка

Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе М100 и армируется сеткой 5ВрI 100х100 через 4 ряда кладки по высоте. По требованию Заказчика кладка выполняется с уширенным вертикальным швом 50 мм.

- Гидроизоляционные работы

Технологии производства гидроизоляционных работ и материалы должны обеспечивать качественную гидроизоляцию бетонных и металлических поверхностей в условиях влажности и отрицательных температур. Гидроизоляционные материалы должны удовлетворять требованиям действующих технических условий.

При заполнении пазух котлована бетоном и выполнении обратной засыпки, необходимо обеспечить сохранность гидроизоляции. Данное требование должно быть учтено при разработке ППР.

- Отделочные работы

Работы по нанесению защитных покрытий следует выполнять при температуре окружающего воздуха и защищаемых поверхностей в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также в соответствии с утвержденным проектом производства работ, инструкций и руководств по применению защитных покрытий предприятий-изготовителей, другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков,

- устроены гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий,

- загерметизированы швы между блоками и панелями, заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков,

- остеклены световые проемы,

- смонтированы закладные изделия,

- проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Поверхности, подлежащие отделке, должны быть очищены и обеспылены в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в соответствии с техническими условиями на применяемые материалы.

Подготовку поверхностей и нанесение материалов, примененных в проекте, выполнять согласно рекомендациям фирм-производителей.

Все отделочные работы выполнять после производства всех видов строительных, монтажных работ и прокладки коммуникаций.

Отделочные составы и мастики следует готовить централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.

Отделка здания выполняется в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ с учетом требований действующих нормативных документов, инструкций и руководств по применению отделочных материалов предприятий-изготовителей, другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Закладные детали

Закладные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922-2012.

В изготовлении закладных изделий применяется контактная и автоматическая сварка по ГОСТ 14098-2014, а также ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80.

Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, кроме специально оговоренных.

Высоту сварных швов, не обозначенных на чертежах, принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов.

Закладные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие: покрыты в 1 слой грунтовкой ГФ-021 и краской ПФ-115 в 2 слоя. Общая площадь окраски 89 м2.

| Наименование | Кол-во | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы | общая |  |
| МС-56 | 2,4 | 18,7 | 44,9 | С245 |
| МН 141-6 | 63 | 11,5 | 724,5 | С245 |
| Т2-2-50 | 1 | 7,2 | 7,2 | С245, трубы |
| Т2-2-60 | 1 | 8 | 8 | С245, трубы |
| Т2-3-50 | 2 | 20,1 | 40,2 | С245, трубы |
| Т2-3-60 | 1 | 11,9 | 11,9 | С245, трубы |
| Т2-7-50 | 2 | 41,4 | 82,8 | С245, трубы |
| Т2-7-60 | 4 | 37 | 148 | С245, трубы |
| Т3-1-20 | 18 | 0,9 | 16,2 | С245, трубы |
| Т3-1-30 | 30 | 1,4 | 42 | С245, трубы |
| Т3-1-40 | 141 | 1,8 | 253,8 | С245, трубы |
| Т3-1-50 | 6 | 2,3 | 13,8 | С245, трубы |
| Т3-1-60 | 8 | 2,8 | 22,4 | С245, трубы |
| Т3-4-50 | 1 | 7,9 | 7,9 | С245, трубы |
| Т3-5-40 | 2 | 9,7 | 19,4 | С245, трубы |
| Т3-5-50 | 2 | 11,9 | 23,8 | С245, трубы |
| Т3-5-60 | 6 | 15,7 | 94,2 | С245, трубы |
| Т3-7-40 | 8 | 19,2 | 153,6 | С245, трубы |
| МН-548 | 406 | 4,2 | 1705,2 | С245 |
| МС-53 | 4 | 16,8 | 67,2 | С245 |
| МС-4 | 14 | 7,3 | 102,2 | С245 |